САМОЛЕТ Л-39

РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Эксплуатационные ограничения ……………………………………………………….……………...	7

Глава I. Подготовка к полету

Предполетный осмотр самолета ………………………………………………………………………	10

Осмотр кабины ……………………………………………………………………………………………	11

Проверка оборудования после посадки в кабину …………………………………………………..	12

Проверка командной радиостанции …………………………………………………………………..	16

Проверка радиовысотомера РВ-5 …………………………………………………………………….	16

Проверка и настройка радиокомпаса РКЛ-41 ……………………………………………………….	17

Проверка радионавигационной станции РСБН-5С («Искра-К») …………………….…………...	17

Проверка работы САРПП-12 …………………………………………………………………………...	18

Проверка работы СРО-2М ……………………………………………………………………………...	18

Проверка кислородного оборудования …………………………………………….………………...	18

Буксировка самолета ……………………………………………………………………………………	19

Подготовка к запуску двигателя ……………………………………………………………………….	19

Запуск двигателя …………………………………………………………………………………………	20

Прогрев и опробование двигателя ………………………………………………….….……………..	22

Подготовка к выруливанию и выруливание ……………………………………….….……………..	25

Глава II. Полеты днем

Полет по кругу ……………………………………………………………………….….………………..	27

Взлет ………………………………………………………………………….…………………...	27

Набор высоты ……………………………………………………………………………………	27

Первый разворот ………………………………………………………………………………..	29

Второй разворот …………………………………………………………………………………	30

Полет от второго к третьему развороту ……………………………………………………..	31

Третий разворот …………………………………………………………………………………	31

Полет от третьего к четвертому развороту …………………………………………………	31

Четвертый разворот ………………………………………………………….….……………...	32

Снижение после четвертого разворота …………………………………….……………….	32

Посадка ……………………………………………………………………….….……………….	33

Характерные ошибки и отклонения при посадке ………………………….….……………	34

Останов двигателя ………………………………………………………………………………	34

Уход на второй круг …………………………………………………………….……………….	35

Взлет «конвейером» …………………………………………………………………………….	35

Взлет и посадка при боковом ветре ………………………………………………………….	36

Особенности выполнения полетов с грунтовых и заснеженных ВПП ………………….	36

Расчет на посадку с задросселированным двигателем ………………………………….	37

Пилотаж ………………………………………………………………………………….………………...	38

Общие положения ……………………………………………………………………………….	38

Набор высоты при полете в зону ……………………………………………………………..	39

Вираж с креном до 45º ………………………………………………………………………….	40

Вираж с креном 60° ………………………………………………………….….………………	41

Восьмерка …………………………………………………………………….….……………….	42

Боевой разворот …………………………………………………………………………………	42

Переворот …………………………………………………………………….….……………….	44

Бочка ………………………………………………………………………….….………………..	45

Петля Нестерова ………………………………………………………………………………..	46

Косая петля ………………………………………………………………………….……………	47

Полупетля …………………………………………………………………….….……………….	48

Горка ………………………………………………………………………….….………………..	49

Поворот на горке …………………………………………………………….…………………..	50

Переворот на горке ……………………………………………………………………………..	51

Пикирование ……………………………………………………………………………………...	51

Спираль …………………………………………………………………………………………...	52

Штопор ……………………………………………………………………………….…………………….	53

Поведение самолета на минимальных скоростях полета …………………….…………	53

Поведение самолета при перетягивании ручки управления на пилотаже .…..	……….54

Нормальный штопор ……………………………………………………………………………	54

Ввод самолета в штопор …………………………………………….………………..	54

Поведение самолета в штопоре ……………………………………………………..	55

Вывод самолета из штопора ………………………………………………………….	55

Ошибки при выполнении штопора …………………………………….…………….	56

Перевернутый штопор ………………………………………………………………………….	56

Ввод в перевернутый штопор ……………………………………….….…………….	56

Вывод самолета из перевернутого штопора ……………………….….…………..	57

Вывод самолета из непонятного положения ………………………………………	57

Полет на высоту более 4000 м ………………………………………………………….……………..	57

Горизонтальный полет ………………………………………………………………….……………….	59

Полеты на предельно допустимых приборных скоростях и числах М полета ….……………..	60

Полеты по приборам под шторкой ……………………………………………………………………	60

Горизонтальный полет ………………………………………………………….………………	60

Набор высоты ……………………………………………………………………………………	62

Планирование ……………………………………………………………………………………	63

Развороты и виражи …………………………………………………………………………….	63

Вывод самолета из сложного положения …………………………………………………...	64

Пикирование с углом 20º ……………………………………………………….………………	65

Горка с углом 20º …………………………………………………………….….……………….	65

Пилотирование по дублирующим приборам ……………………………………………….	65

Глава III. Полеты в сложных метеорологических условиях

Подготовка к полету …………………………………………………………………….……………….	67

Заход и расчет на посадку с прямой ………………………………………………………………….	67

Заход и расчет на посадку по большой коробочке …………………………………………………	68

Заход и расчет на посадку двумя разворотами на 180º ……………………………….………….	70

Исправление отклонений на посадочном курсе …………………………………………………….	70

Заход и расчет на посадку по радиопеленгатору ………………………………….……………….	71

Глава IV. Самолетовождение

Подготовка к полету по маршруту …………………………………………………………………….	73

Полет по маршруту ………………………………………………………………….…………………...	73

Взлет и выход на исходный пункт маршрута ………………………………………………………..	73

Выход на линию заданного пути ………………………………………………………………………	76

Контроль и исправление пути ………………………………………………………….………………	78

Выход на цель (контрольный ориентир) ……………………………………………………………..	78

Выход на КПМ и аэродром посадки …………………………………………………………………..	78

Использование аппаратуры «Искра-К» для решения задач самолетовождения ……………..	78

Управление аппаратурой «Искра-К» из второй кабины ………………….……………….	80

Действия летчика при потере ориентировки ………………………………………….…………….	80

Расчет дальности и продолжительности полета …………………………………………………..	80

Глава VII. Действия экипажа в особых случаях в полете

Отказ двигателя на взлете ……………………………………………………………………………..	83

Самовыключение двигателя в полете ………………………………………………….………….…	83

Запуск двигателя в полете ……………………………………………………………………………..	84

Колебания оборотов двигателя ………………………………………………………………………..	86

Самопроизвольное изменение или зависание оборотов двигателя …………………...	………	86

Особенности управления двигателем с включенной аварийной системой топливопитания (включенном выключателе АВАР. ТОПЛ.) …………………….……………………...…….	………	87

Помпаж двигателя ……………………………………………………………………………....	………	87

Полет в условиях обледенения ………………………………………………………..……..	………	88

Отказ подкачивающего топливного насоса ………………………………………………………….	88

Падение давления масла на входе в двигатель. Стружка в масле или высокая температура масла (по сигналу от ТСС) ……………………………………………………………….…………….	88

Отказ регулятора температуры ………………………………………………………………………..	89

Засорение топливного фильтра в ТМА …………………………………………….………………...	89

Резервный остаток топлива ……………………………………………………………………………	89

Повышенная вибрация двигателя …………………………………………………………………….	89

Пожар в отсеке двигателя ………………………………………………………………………………	90

Неуборка шасси ………………………………………………………………………….……………….	91

Невыпуск шасси от основной системы (аварийный выпуск шасси) ……………………………..	91

Невыпуск шасси от аварийной системы ……………………………………………………………..	91

Аварийная уборка шасси ……………………………………………………………………………….	92

Невыпуск закрылков от основной гидросистемы …………………………………………………...	92

Неуборка тормозных щитков ……………………………………………………….…………………..	92

Отказ основной системы торможения колес ………………………………………………………..	93

Разгерметизация кабины в полете ………………………………………………….………………...	93

Отказ системы автоматического регулирования температуры воздуха в кабине ……………	94

Отказ системы автоматического регулирования температуры воздуха на входе в снаряжение (на выходе из насадка индивидуальной вентиляции) ……………….……………..…….	………	94

Обмерзание фонаря ……………………………………………………………………………………..	94

Отказ системы автоматического регулирования давления воздуха в кабине ………..	………	95

Понижение избыточного давления в кабине ……………………………………………..…………	95

Повышение избыточного давления в кабине ………………………………….…………...	95

Разрушение остекления фонаря. Срыв откидной части фонаря ………………….….…………	95

Появление дыма или запаха гари в кабине …………………………………………………………	95

Отказ кислородного оборудования …………………………………………………….……………..	96

Запотевание смотрового щитка гермошлема ………………………………………….……………	96

Отказ системы противоперегрузочного костюма …………………………………………………...	96

Отказ основного генератора ……………………………………………………………………………	96

Отказ основного и запасного генератора ……………………………………………………………	97

Отказ преобразователя ЛУН 2457.8 ………………………………………………………………….	97

Отказ преобразователя ЛУН 2456-01-8 …………………………………………….….…………….	97

Отказ одного преобразователя ЛУН 2458.8 …………………………………………………………	98

Срабатывание сигнализатора аварийных режимов ……………………………….………………	98

Отказ авиагоризонта АГД-1 …………………………………………………………….………………	98

Отказ системы ПВД ……………………………………………………………………………………...	98

Отказ гиромагнитного компаса ГМК-1АЭ …………………………………………….………………	99

Отказ радиосвязи …………………………………………………………………….….………………	99

Отказ радиокомпаса РКЛ-41 ……………………………………………………………………………	100

Отказ аппаратуры ближней навигации и посадки РСБН-5С («Искра-К») ………………………	100

Отказ навигационной части РСБН-5С при выполнении маршрутного полета по заданному азимуту ……………………………………………….………………………..…………...	101

Отказ навигационной части РСБН-5С при выполнении полета в режиме «Пробивание облачности» ………………………………………………………………………………………	101

Отказ аппаратуры посадки РСБН-5С ………………………………….…………………….	101

Отказ в системе красного света светотехнического оборудования при ночных полетах …………………………………………………………………………………………….……….………...	101

Отказ системы комбинированного освещения …………………………………….….…………….	102

Вынужденная посадка ……………………………………………………………….….………………	102

Вынужденное покидание самолета …………………………………………………….……………..	105

Покидание управляемого самолета катапультированием ……………………………….	105

Действия при приземлении ……………………………………………………………………	106

Действия при приводнении …………………………………………………………………….	106

Покидание неуправляемого самолета катапультированием ……………………………	108

Покидание самолета без катапультирования ………………………………….…………..	108

Покидание самолета на земле ………………………………………………………………..	108

Автономный сброс откидной части фонаря в полете ……………………………………..	109

Глава X. Краткое описание самолета, двигателя, их систем,

Оборудования и вооружения

Самолет ……………………………………………………………………………….….……………….	110

Геометрические данные ……………………………………………………………………….	110

Планер самолета ………………………………………………………………………………..	110

Взлетно-посадочное устройство ……………………………………………………………...	112

Гидравлическая система …………………………………………………….…………………	112

Контур шасси …………………………………………………………………………….	113

Контур закрылков ……………………………………………………….………………	113

Контур тормозных щитков ………………………………………….….……………...	115

Контур торможения колес шасси …………………………………………………….	115

Контур воздушной турбины …………………………………………………………...	115

Аварийный контур ………………………………………………………………………	116

Воздушная система ………………………………………………………….………………….	116

Топливная система ……………………………………………………………………………...	117

Средства противопожарной защиты ……………………………………….………………..	119

Двигатель АИ-25ТЛ ………………………………………………………………………………………	119

Вспомогательный двигатель «Сапфир-5» ………………………………………….….…………….	123

Авиационное и радиоэлектронное оборудование …………………………………….……………	125

Электрооборудование ……………………………………………………………….………………….	125

Светотехническое и светосигнальное оборудование ……………………………………………..	129

Пилотажно-навигационное оборудование …………………………………………….…………….	130

Радиоэлектронное оборудование ……………………………………………………………………..	131

Радиосвязное оборудование …………………………………………………………………………..	132

Радионавигационное оборудование ………………………………………………………………….	132

Аппаратура ближней навигации и посадки РСБН-5С …………………….….……………	132

Автоматический радиокомпас РКЛ-41 …………………………………….…………………	133

Радиовысотомер малых высот РВ-5 …………………………………………………………	134

Маркерный радиоприемник МРП-56ПС ……………………………………………………..	135

Радиотехническое оборудование ……………………………………………………………………..	135

Вооружение самолета ……………………………………………………………….………………….	135

Расположение органов управления, вооружением в кабинах самолета ………………	135

Прицельное и фотоконтрольное оборудование ……………………………….………….	136

Установка кассеты сигнальных ракет ЭКСР-46 ……………………………………………	137

Герметическая кабина. Система кондиционирования воздуха кабины и снаряжения летчиков ……………………………………………………………………………………………………………….	137

Средства аварийного покидания ……………………………………………………….…………….	141

Кислородное оборудование и высотное спецснаряжение ………………………………………..	142

Система противоперегрузочного костюма …………………………………………………………..	144

Противообледенительная система ………………………………………………….….…………….	144

Глава XI. Летно-технические характеристики самолета

Летные данные ……………………………………………………………………….….……………….	146

Центровка и весовые данные ……………………………………………………….…………………	146

Взлетно-посадочные характеристики ………………………………………………….…………….	149

При полетах с бетонированных ВПП ………………………………………….…………….	149

Взлет ………………………………………………………………….…………………..	149

Посадка ……………………………………………………………….….………………	150

Прекращенный взлет ………………………………………………………………….	150

При полетах с грунтовых ВПП ………………………………………………………………...	151

Взлет ………………………………………………………………….…………………..	151

Посадка ……………………………………………………………….….………………	151

Аэродинамические поправки ……………………………………………………….………………….	151

Максимальные скорости горизонтального полета …………………………………………………	153

Скороподъемность, практический потолок и время набора ………………………….…………..	154

Двухместный учебно-тренировочный самолет Л-39 (рис. 1) с двухконтурным турбореактивным двигателем АИ-25ТЛ предназначен для первоначального обучения курсантов летных училищ ВВС и учебных организаций ДОСААФ технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью, обучения элементам боевого применения, связанным с перехватом воздушных целей визуально, действиям по наземным целям, а также для тренировки летного состава летных училищ и строевых частей ВВС.

Рис. 1. Общий вид самолета Л-39

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ САМОЛЕТА, ДВИГАТЕЛЯ, ИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

САМОЛЕТ

Геометрические данные

Размах …………………………………………………………………………….………………	9,12 м

Общая длина ……………………………………………………………………………………..	12,13 м

Общая высота при стоянке ……………………………………………………………………	4,47 м

Площадь крыла ………………………………………………………………….………………	18,8 м2

Удлинение крыла ………………………………………………………………………………..	4,4

Сужение крыла ………………………………………………………………………………….	0,475

Угол стреловидности на 25% хорды крыла ………………………………….……………..	1°45'

Угол поперечного V крыла ……………………………………………………………………..	2°30'

Угол установки крыла относительно строительной горизонтали фюзеляжа .………..	2°

Средняя аэродинамическая хорда …………………………………………………………..	2,15 м

Общая площадь элеронов ……………………………………………………………………..	1,69 м2

Максимальное отклонение элеронов ………………………………………………………..	±16°

Общая площадь закрылков ………………………………………………….….…………….	2,6842

Отклонение закрылков:

при взлете ……………………………………………………………………………….	25°

при посадке ………………………………………………………………………………	44°

Общая площадь тормозных щитков …………………………………………………………	0,5 м2

Максимальное отклонение тормозных щитков ……………………………….……………	55°

Площадь:

Стабилизатора ………………………………………………………………………….	5,07 м2

руля высоты ……………………………………………………………………………..	1,4 м2

Отклонение руля высоты

Вверх ……………………………………………………………………………………..	30°

Вниз ……………………………………………………………………………………….	20°

Отклонения триммеров руля высоты:

правый триммер (управляемый летчиком) …………………………………………	±15°

левый триммер-компенсатор (отклоняется автоматически при посадочном положении закрылков):

вверх ……………………………………………………………………………..	5°

вниз ……………………………………………………………………………….	15°

Угол стреловидности на 25% хорды профиля горизонтального оперения ….………..	10°

Общая площадь вертикального оперения ……………………………………..…………...	3,51 м2

Площадь руля направления ……………………………………………….………………….	0,718 м2

Отклонение руля направления ……………………………………………………………….	±30°

Колея шасси ……………………………………………………………………………………...	2,44 м

База шасси …………………………………………………………………….…………………	4,39 м

Максимальный угол при посадке ……………………………………………………………..	13°40'

.

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТА

ЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ

1. Максимальные скорости горизонтального полета (полетный вес 4000 кгс), км/ч:

а) при работе двигателя на максимальном режиме (nКВД=106,8±1%):

- у земли – 702*;

- на высоте 5000 м – 757;

- на высоте максимального значения скорости (Н=6500 м) – 760;

- на высоте 10000 м – 737;

б) при работе двигателя на номинальном режиме работы двигателя (nКВД=103,2±1%):

- у земли – 640 км/ч;

- на высоте 5000 м – 712;

- на высоте максимального значения (7000 м) – 720;

- на высоте 10000 м – 694.

2. Максимальные вертикальные скорости (взлетный вес 4300 кгс), м/с:

а) при работе двигателя на максимальном режиме (nКВД=106,8±1%):

- у земли – 22;

- на высоте 6000 м – 10,8;

- на высоте 10000 м – 3,4;

б) при работе двигателя на номинальном режиме (nКВД=103,2±1%):

- у земли –16,3;

- на высоте 6000 м – 8;

- на высоте 10000м – 2,6

* Здесь и далее указаны величины скоростей, приведенные к стандартным условиям,

3. Практический потолок (условия стандартные, взлетный вес 4300 кгс) – 11500 м.

4. Минимальное время набора высоты (условия стандартные, взлетный вес 4300 кгс), мин:

а) при работе двигателя на максимальном режиме (nКВД=106,8±1%):

- высоты 6000 м – 6,4;

- высоты 10000 м – 16,9;

- практического потолка при работе двигателя с 10000 м на номинальном режиме – 35,3;

б) при работе двигателя на номинальном режиме (nКВД=103,2±1%):

- высоты 6000 м – 8,6;

- высоты 10000 м – 22,4;

- практического потолка – 40,8.

5. Максимальная практическая дальность и продолжительность полета самолета па высоте 5000 м с остатком топлива 5% полного запаса (при плотности топлива 0,780 г/см2) соответственно:

- без заправки топливом консольных баков 850 км и 2 ч 11 мин;

- с заправкой топливом консольных баков 1015 км и 2 ч 35 мин.

6. Длина разбега с БВПП при взлете на максимальном режиме работы двигателя при скорости отрыва по прибору 185-190 км/ч 480-530 м.

7. Длина пробега по БВПП с использованием тормозов колес при приземлении на скорости по прибору 175-180 км/ч 650-690 м.

РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Самолет имеет следующее радиоэлектронное оборудование:

а) радиосвязное оборудование:

- ультракоротковолновая радиостанция РТЛ-11 или УКВ-ДЦВ Р-832М;

- самолетное переговорное устройство, использующее низкочастотные цепи УКВ радиостанции РТЛ-11;

- автономное самолетное переговорное устройство (резервное – при установке РТЛ-11, основное – при установке Р-832М);

б) радионавигационное оборудование:

- аппаратура ближней навигации и посадки РСБН-5С («Искра-К»);

- автоматический радиокомпас РКЛ-41 с двумя пультами управления;

- радиовысотомер малых высот РВ-5;

- маркерный радиоприемник МРП-56ПС;

в) радиотехническое оборудование: СРО-2М.

РАДИОСВЯЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Командная радиостанция РТЛ-11 (Р-832М) предназначена для двухсторонней радиосвязи самолета с землей и между самолетами в телефонном режиме в диапазоне частот 100-150 МГц (P-832M – в диапазоне 118-140 и 220-389, 95 МГц). Количество предварительно настраиваемых каналов 21 (Р-832М – 20). Управление осуществляется с помощью пульта управления радиостанцией. Питание радиостанции осуществляется постоянным током напряжением 27 В (Р-832М – постоянным током напряжением 27 В и переменным током напряжением 115 В, 400 Гц).

На левой панели в передней и задней кабинах размещена абонентская коробка, которая обеспечивает регулирование громкости СПУ и принимаемого радиостанцией сигнала, а также прослушивание сигналов радиокомпаса.

Кнопки включения радиостанции в режим «Передача» установлены на торцевой части РУД в передней и задней кабинах. Включение радиостанции осуществляется в передней кабине автоматом защиты сети, размещенным на основном электрощитке.

Антенна радиостанции щелевого типа размещена в верхней части киля самолета под радиопрозрачным обтекателем.

Самолетное переговорное устройство предназначено для внутрисамолетной связи членов экипажа. На самолетах, оборудованных радиостанцией РТЛ-11, имеются два СПУ – основное и резервное. В качестве основного СПУ используются низкочастотные цепи радиостанции.

Включение запасного СПУ осуществляется автоматом защиты сети СПУ, размещенным на электрощитке в задней кабине.

Кнопки СПУ размещены на РУД в передней и задней кабинах.

РАДИОНАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аппаратура ближней навигации и посадки РСБН-5С

Аппаратура ближней навигации и посадки РСБН-5С («Искра-К»), сопряженная с автономными датчиками высоты, скорости и курса, при работе с наземными навигационными и посадочными радиомаяками предназначена для решения задач ближней навигации, выполнения захода на посадку и посадки в сложных метеоусловиях и обеспечивает:

- непрерывное указание координат самолета – азимута (А) и дальности (Д) – относительно точки установки наземного радиомаяка;

- полет по заданному азимуту на маяк и от маяка по приборам НПП и ППД-2 и полет по орбите любого радиуса в пределах дальности действия системы;

- привод на аэродром посадки, оборудованный навигационным радиомаяком, с пробиванием облачности вниз и выполнением предпосадочного маневра;

- заход на посадку по зонам курсового и глиссадного радиомаяков с измерением дальности до точки приземления;

- возврат самолета на аэродром посадки по нуль-прибору (селектору азимута) при отказе курсовой системы самолета;

- заход самолета на посадку по сигналам наземного радиомаяка РСБН, расположенного на удалении не более 300 м от центра ВПП (без использования радиомаяка ПРМГ);

- прослушивание на борту самолета позывных сигналов радиомаяка РСБН.

Аппаратура РСБН-5С обеспечивает индикацию местоположения самолета на индикаторе кругового обзора наземного оборудования системы РСБН.

При отсутствии информации по радиоканалу аппаратура РСБН-5С обеспечивает навигацию самолета по автономным данным.

Основные тактико-технические данные аппаратуры РСБН-5С:

а) дальность действия аппаратуры в режиме радиокоррекции при работе с радиомаяком РСБН ограничивается пределами прямой видимости и составляет на высоте полета 1000 м не менее 115 км;

б) дальность действия аппаратуры при работе с радиомаяком ПРМГ составляет:

- по дальномерному каналу:

на высоте полета 10000 м не менее 180 км;

на высоте полета 1000 м не менее 80 км;

на высоте полета 300 м не менее 20 км:

- по каналу курса:

на высоте полета 10000 м не менее 180 км;

на высоте полета 1000 м не менее 80 км;

на высоте полета 300 м не менее 20 км;

- по каналу глиссады на высоте полета 300 м не менее 20 км:

в) максимальная ошибка измерения в режиме радиокоррекции составляет:

- по азимуту не более 0,25° (точность индикации азимута на указателе 2°);

- по номинальной дальности не более 0,25 км;

г) величина радиуса зоны неустойчивой радиокоррекции над радиомаяком составляет:

- на высоте полета 5000 м не более 5 км;

- на высоте полета 3000м не более 3 км;

д) количество каналов связи «земля-самолет» и «самолет-земля» как при работе с радиомаяком РСБН (режим «Навигация»), так и при работе с радиомаяком ПРМГ (режим «Посадка») равно 40.

На правой панели передней кабины размещен пульт управления, который обеспечивает выбор необходимого канала в режимах «Навигация» и «Посадка», контроль наличия радиокоррекции или исправности каналов дальности и азимута, регулировку громкости позывных наземной станции, установку нуля азимута и начальную установку значений азимута и дальности. Кроме того, на правой панели передней кабины размещены переключатель выбора режимов работы аппаратуры РСБН-5С «Навигация-Посадка-Пробивание облачности», регулятор яркости подсвета пульта управления РСБН-5С, кнопки контроля исправности РСБН-5С и опознавания.

На левой панели в передней кабине установлен выключатель ПРОСЛУШИВАНИЕ позывного наземного радиомаяка РСБН.

На правом табло на приборной доске передней кабины установлены лампы ПРОБИВ. ОКОНЧЕНО и СОГЛАС. АЗИМУТА.

На правой панели в задней кабине установлена кнопка ИСКРА, СОГЛАС. ЗАДАННОГО АЗИМУТА, а на правом табло приборной доски задней кабины – лампы АЗИМУТ ТОЧНО и ДАЛЬНОСТЬ ТОЧНО.

Включение аппаратуры РСБН-5С осуществляется из передней кабины АЗС ПРЕОБРАЗ., ИСКРА и АГД-ГМК на основном электрощитке и АЗС ПТ-500Ц на дополнительном электрощитке передней кабины.

Автоматический радиокомпас РКЛ-41

Автоматический радиокомпас РКЛ-41 обеспечивает отсчет курсового угла радиостанции, на которую настроен радиокомпас, и позволяет:

- производить полет на радиостанцию и от нее с визуальной индикацией курсового угла радиостанции;

- определять пеленг на радиостанцию;

- выполнять заходы на посадку по системе ОСП;

- работать в качестве резервного связного радиоприемника на средних волнах.

Радиокомпас РКЛ-41 работает:

- в режимах «Кавт.» и «Круч.»; эти режимы являются основными и служат для автоматического пеленгования радиостанции с той лишь разницей, что в режиме «Кавт.» осуществляется автоматический переход по сигналам маркерного радиоприемника с частоты ДПРС на частоту БПРС, а в режиме «Круч.» эта операция выполняется вручную;

- в режиме «Антенна», предназначенном для прослушивания позывных приводных радиостанций и ШBPC и настройки РКЛ-41 на заданную частоту, режим может использоваться при отказе самолетной УКВ радиостанции;

- в режиме «Рамка», предназначенном для слухового пеленгования приводных радиостанций.

Основные тактико-технические данные радиокомпаса РКЛ-41 следующие:

- непрерывный диапазон частот – от 150 до 1800 кГц;

- питание: по постоянному току 27 В, по переменному – напряжением 115 В (400 Гц);

- дальность действия по приводной радиостанции ПАР-8СС при высоте полета 1000 м – 180 км; при этом ошибка в определении истинного пеленга должна быть не более ±10°, колебания стрелки указателя пеленга – не более ±3°, в режиме «Антенна» позывные должны прослушиваться удовлетворительно, а стрелка индикатора настройки должна иметь заметные отклонения;

- величина зоны неустойчивых показаний радиокомпаса при полете наземной приводной радиостанции составляет не более высоты полета самолета.

Антенны радиокомпаса размещены: ненаправленная поверхностного типа, состоящая из двух частей и являющаяся частью гаргрота фюзеляжа – между шпангоутами 25-28; направленная гониометрическая неподвижная – под фюзеляжем между шпангоутами 15-17.

Пульты управления радиокомпасом размещены в передней и задней кабинах на правых панелях.

Указатели курса и сигнализации АВТОМ. ПЕРЕКЛ. БЛИЖНЯЯ на правом табло размещены на приборных досках в передней и задней кабинах.

Включение радиокомпаса производится из передней кабины, для чего необходимо включить на основном электрощитке АЗС ПРЕОБРАЗ., на дополнительном электрощитке АЗС АРК и перевести переключатель на пульте управления радиокомпаса из положения ВЫКЛ. в одно из следующих положений: КАВТ, КРУЧ., АНТЕННА, РАМКА.

Радиовысотомер малых высот РВ-5

Предназначен для определения истинной высоты полета над земной поверхностью в диапазоне от 0 до 750 м и для сигнализации летчику о снижении самолета ниже заданной опасной высоты полета.

Основные тактико-технические данные РВ-5:

- диапазон измеряемых высот от 0 до 750 м;

- точность измерения высоты по указателю от 0 до 10 м – ±0,8 м, а от 10 до 750 м – ±8% измеряемой высоты;

- мощность передатчика – не менее 0,4 Вт;

- звуковая и световая сигнализации могут задаваться любые в диапазоне от 0 до 750 м;

- сигнализация опасной (заданной)  высоты полета осуществляется подачей в телефоны летчиков непрерывного сигнала частотой 400 Гц в течение 3-8 с и загоранием на указателях красного сигнального табло ОПАСН. ВЫСОТА в передней кабине;

- точность сигнализации опасной высоты по отношению к показаниям высоты указателем радиовысотомера на высотах 2-10 м – ±0,5 м и на 10-750 м – ±5%;

- на высотах более 750 м стрелка устанавливается на правом упоре в черном секторе шкалы;

- показания радиовысотомера не зависят от покрова местности и атмосферных условий.

Особенности работы радиовысотомера:

- отдельные крупные строения, возвышенности, овраги, крутые берега рек и озер отмечаются изменениями показаний высоты;

- на углах тангажа и кренах более 25° показания радиовысотомера неточные (особенно при полетах над лесом, постройками и др.), пользоваться радиовысотомером в этих случаях не рекомендуется;

- нецелесообразно пользоваться радиовысотомером при полетах над горной местностью, когда резкие изменения расстояний от летящего самолета до земли могут превышать диапазон измеряемых высот.

Антенны радиовысотомера размещены в нижней части фюзеляжа самолета: впереди – приемная, сзади – передающая.

Указатели высоты с сигнальным табло – потенциометром ОПАСН. ВЫСОТА, лампой-кнопкой КОНТРОЛЬ размещены в левой части приборных досок в передней и задней кабинах, дополнительная сигнализация ОПАСНАЯ ВЫСОТА – на левом световом табло на приборной доске передней кабины.

Для включения радиовысотомера необходимо включить на основном электрощитке передней кабины АЗС ПРЕОБРАЗ. и МРП-РВ.

Маркерный радиоприемник МРП-56ПС

Служит для определения момента пролета самолета над наземными маркерными радиомаяками.

Основные тактико-технические данные МРП-56ПС:

- частота модуляции 3000 Гц;

- высота срабатывания не менее 2000 м;

- при пролете наземного маркерного радиомаяка срабатывает световая и звуковая (в телефоны летчиков) сигнализация.

Антенна маркерного радиомаяка размещена в нижней части фюзеляжа между шпангоутами № 18 и 20.

Сигнальный трафарет МАРКЕР установлен в правом световом табло на приборной доске в передней и задней кабинах.

Для включения маркерного радиоприемника необходимо включить на основном электрощитке передней кабины АЗС ПРЕОБРАЗ. и МРП-РВ.

РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления СРО-2М и щиток ВЗРЫВ-БЕДСТВИЕ расположены на правом борту передней кабины, антенны – в носовой и хвостовой частях фюзеляжа, под конусными радиопрозрачными обтекателями консольных крыльевых топливных баков.

Для включения СРО-2М необходимо включить на основном и дополнительном электрощитках передней кабины АЗС СРО, а на пульте управления сдвоенный выключатель ПИТАНИЕ.

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ

1. Перед полетом летчик обязан принять доклад от техника самолета о готовности самолета к полету, о заправке его систем топливом, маслом, воздухом, кислородом и жидкостью АМГ-10, а также о работах, проделанных на самолете после последнего полета.

ПРЕДПОЛЕТНЫЙ ОСМОТР САМОЛЕТА

2. Произвести внешний осмотр самолета по установленному маршруту (рис. 2); начинать с передней части самолета, после чего осмотреть правую, а затем левую сторону.

Рис. 2. Маршрут осмотра самолета

3. При осмотре передней части самолета проверить:

- имеются ли противопожарные средства около самолета;

- одинакова ли просадка основных стоек шасси (нет ли крена);

- установлены ли тормозные колодки под колеса самолета;

- состояние носовой части фюзеляжа (нет ли повреждений, закрыт ли лючок заправочных штуцеров воздушной и кислородной систем, исправен ли механический указатель положения передней стойки шасси и закрыты ли левая и правая откидные крышки люка отсека с оборудованием);

- давление воздуха в системе по манометру, расположенному над лючком заправки кислородом и воздухом; давление воздуха должно быть 120-150 кгс/см2;

- состояние антенны III диапазона изделия 020;

- состояние передней стойки шасси (нет ли течи из уплотнений ее штока);

- состояние арматуры внешней сигнализации выпущенного положения шасси;

- степень накачки пневматика переднего колеса (по обжатию – при полной заправке основных и концевых крыльевых топливных баков оно должно быть 18 мм), состояние покрышки и не провернулась ли она относительно реборды колеса (проверяется по рискам на реборде колеса и покрышке);

- закрыт ли лючок СРО-2М;

- состояние и чистоту остекления фонаря.

4. При осмотре правой стороны самолета проверить:

- снят ли чехол с датчика температуры наружного воздуха;

- закрыт ли лючок подсоединения рукава наземного кондиционера;

- сняты ли заглушки с правого канала воздухозаборника и с воздухозаборников турбохолодильной установки;

- состояние правого канала воздухозаборника двигателя (нет ли повреждений обшивки и нет ли в канале воздухозаборника посторонних предметов);

- состояние радиопрозрачного обтекателя антенны РКЛ-41;

- состояние тормозных щитков;

- исправность правой стойки шасси (нет ли течи из уплотнений цилиндров и амортизационной стойки, повреждения гидравлических шлангов, механических повреждений и грязи на деталях амортизационной стойки, состояние щитков и тяг);

- исправность правого колеса (состояние и отбортовку трубопроводов, тормозной, системы); состояние покрышки;

- состояние электропроводки и крепления датчика растормаживания колес;

- степень накачки пневматика правого колеса по обжатию (при полной заправке основных и концевых топливных баков оно должно быть 38 мм);

- состояние арматуры внешней сигнализации выпущенного положения шасси;

- нет ли течи из трубопроводов и агрегатов гидросистемы;

- исправность механического указателя положения правой стойки шасси;

- крепление держателей, бомб, блоков к ним;

- состояние обшивки правой плоскости (нет ли вмятин, трещин, отворачивания винтов, срезания заклепок и других повреждений);

- состояние приемника ПВД и снят ли с него чехол;

- состояние радиопрозрачных обтекателей;

- состояние рулежно-посадочной фары;

- состояние концевого бака (нет ли вмятин, трещин и других повреждений);

- надежность закрытия и контровку пробки заправочной горловины концевого топливного бака;

- остекление БАНО;

- состояние электростатических разрядников;

- состояние и крепление элеронов (в нейтральном ли положении находится триммер) и закрылков;

- надежность закрытия смотровых лючков на нижней поверхности крыла и правой стороне фюзеляжа;

- количество масла в маслобаке двигателя должно быть 4,5-7,5 л (по масломерному стеклу);

- наличие сигнальных ракет в ракетницах;

- закрытие нижних люков капотов осмотра двигателя;

- состояние остекления хвостового светильника С-39;

- отсутствие люфтов и легкость хода руля высоты;

- отсутствие повреждений и чистоту обшивки хвостового оперения;

- в нейтральном ли положении находятся триммеры руля высоты и направления;

- состояние антенны РСБН-5С, радиопрозрачного обтекателя антенны УКВ радиостанции и антенны III диапазона СРО-2М;

- состояние электростатических разрядников на хвостовом оперении.

5. Левую сторону самолета осмотреть в объеме, указанном для правой стороны, кроме того, проверить:

- закрыт ли лючок блока САРПП-12ГМ;

- снят ли чехол с выхлопной трубы двигателя «Cапфир-5»;

- закрытие лючка и убедиться, нет ли течи жидкости АМГ-10 из-под штуцеров подсоединения наземной гидротележки.

ПРОВЕРКА КОМАНДНОЙ РАДИОСТАНЦИИ

Для проверки работы радиостанции РТЛ-11:

- включить на основном электрощитке выключатель АККУМ. и АЗС РТЛ;

- установить па пульте управления радиостанцией заданный канал связи;

- выключить подавитель шумов; в телефонах должны прослушиваться шумы с выхода приемника радиостанции;

- включить подавитель шумов;

- запросить наземную радиостанцию и убедиться в работоспособности командной радиостанции;

- регулятором громкости установить необходимую громкость.

При ухудшении слышимости наземной радиостанции в полете выключить подавитель шумов (для увеличения чувствительности приемника).

Для проверки работы радиостанции Р-832М:

- включить на основном электрощитке выключатель АККУМ., АЗР ПРЕОБРАЗ. 115 В (на самолетах Л-39 с 19-й серии и выше включить два АЗР ПРЕОБР. I и ПРЕОБР. II 115В). АЗС РТЛ;

- установить выключатели РК и ПОДАВИТЕЛЬ ШУМОВ в положение выключено;

- переключателем УПРАВЛЕНИЕ взять управление Р-832М на себя и установить заданный канал связи;

- убедиться в работоспособности приемника по появлению в телефонах характерных шумов, после чего выключатель ПОДАВИТЕЛЬ ШУМОВ установить в положение ВКЛ., шумы должны прекратиться;

- запросить наземную радиостанцию и убедиться в работоспособности Р-832М;

- по согласованию с наземной радиостанцией при необходимости проверить работу станции на остальных рабочих каналах путем обычного радиообмена;

- регулятором громкости РАД. па пульте управления СПУ-9 установить необходимую громкость.

При ухудшении слышимости наземной радиостанции в полете выключатель ПОДАВИТЕЛЬ ШУМОВ установить в положение ВЫКЛ. (для увеличения чувствительности приемника).

Проверить работу основного переговорного устройства СПУ (при установке па самолете радиостанции РТЛ-11), для чего установить связь между передней и задней кабиной при нажатых кнопках СПУ, затем регулятором ГРОМКОСТЬ на пульте РТЛ-11 установить желаемую громкость.

Проверить работу переговорного устройства СПУ-9 (для самолетов с 13-й серии), для чего установить связь между передней и заднеей кабиной при нажатых кнопка СПУ, затем регулятором СПУ на пульте управления СПУ-9 установить желаемую громкость.

Для проверки запасного СПУ необходимо на правом электрощитке в задней кабине включить автомат защиты сети СПУ и установить связь между передней и задней кабиной при нажатых кнопках СПУ, установить желаемую громкость.

Для проверки запасного СПУ (для самолетов с 13-й серии) на пульте управления СПУ-9 включить переключатель РЕЗ. в положение РЕЗ. После проверки переключатель РЕЗ. установить в положение выключено.

Примечание. Запрещается одновременное включение в обеих кабинах переключателя РЕЗ. в положение РЕЗ.

ПРОВЕРКА РАДИОВЫСОТОМЕРА РВ-5

Для проверки работы радиовысотомера РВ-5:

- включить на основном электрощитке АЗС ПРЕОБРАЗ. I, II и МРП-РВ;

- ручкой установки высоты на указателе радиовысотомера установить индекс ОПАСНАЯ ВЫСОТА против риски шкалы указателя, соответствующей опасной высоте; через 1-2 мин стрелка указателя радиовысотомера отклонится сначала вправо до отказа, а затем установится на ноль шкалы с точностью ±1 м; при положении стрелки указателя радиовысотомера ниже индекса ОПАСНАЯ ВЫСОТА в телефонах летчиков должен прослушиваться непрерывный звуковой сигнал в течение 4-8 с и должна загораться лампа ОПАСНАЯ ВЫСОТА в левом табло и в ручке задатчика высоты на указателе;

- нажать лампу-кнопку КОНТРОЛЬ на указателе радиовысотомера; при этом стрелка указателя должна установиться на отметке 15±1,5 м.

После проверки выключить АЗС МРП-РВ.

ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА РАДИОКОМПАСА РКЛ-41

Убедиться, что на основном электрощитке передней кабины включен АЗС ПРЕОБРАЗ. I и II, на дополнительном электрощитке передней кабины – АЗС АРК, и выполнить следующее:

а) на пульте управления радиостанцией переключатель УКВ-АРК установить в положение АРК (РК-ВЫК. – в положение РК);

б) на пульте управления радиокомпасом:

- переключатель Д-Б (дальняя-ближняя) установить в положение Д;

- включить радиокомпас, переведя переключатель рода работ из положения ВЫКЛ. в положение АНТ., при этом должен включаться и подсвет шкал;

- переключатель управления радиокомпасом поставить в положение «на свою кабину»;

- проверить работу переключателя ТЛГ-ТЛФ и установить его в положение ТЛФ;

- установить максимальную громкость, повернув ручку регулятора громкости в крайнее правое положение;

- ручками настройки на декаде Д установить частоту дальней приводной радиостанции, ручкой подстройки добиться максимальной слышимости позывных ДПРМ;

- перевести переключатель ТЛГ-ТЛФ в положение ТЛГ и ручкой точной настройки подстроить радиокомпас на частоту ДПРС по максимальному отклонению стрелки индикатора настройки вправо;

- в зависимости от рода работы наземной радиостанции оставить переключатель ТЛГ-ТЛФ в положении ТЛГ (узкая полоса) или перевести его обратно в положение ТЛФ;

- переключатель рода работ установить в положение КАВТ. (РКА) или КРУЧ. (РКР); стрелка указателя радиокомпаса должна ппоказывать курсовой угол ДПРМ

- устанавливая переключатель Л-П поочередно в положения Л и П, отвести стрелку указателя соответственно влево и вправо на 160º; при возвращении переключателя в нейтральное положение стрелка указателя должна показывать курсовой угол ДПРМ;

- переключатель Д-Б (дальняя-ближняя) установить в положение Б (ближняя), произвести настройку радиокомпаса на ближнюю приводную или другую необходимую радиостанцию ручками настройки декады Б и проверить его работу в порядке, указанном для ДПРМ;

в) после проверки установить переключатель Д-Б в положение Д и добиться желаемой громкости регулятором громкости;

г) на пульте управления радиостанцией переключатель УКВ-АРК поставить в положение УКВ (РК-ВЫК. – в положение ВЫК.).

ПРОВЕРКА РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ СТАНЦИИ РСБН-5С («Искра-К»)

Убедиться в том, что на основном электрощитке передней кабины включен АЗС ПРЕОЬРА3. I и II, на дополнительном  электрощитке передней  кабины – АЗС ПТ-500Ц.

Включить на основном электрощитке передней кабины АЗС ИСКРА и АГД-ГМК.

Установить:

- на приборе ЗДВ-30 атмосферное давление аэродрома;

- на приборе КМ-8 угол магнитного склонения;

- на пульте управления станцией:

частотно-кодовые комбинации каналов навигации и посадки аэродрома;

переключатель ПОСАДКА-НАВИГ.-ПРОБИВ. ОБЛАЧН. в положение НАВИГ.

Через 3 мин после включения станции на приборах НПП и ППД должны отработаться соответственно значения дальности и азимута относительно наземного радиомаяка, а на пульте управления станцией – загореться лампы КОРР. ДАЛЬНОСТИ и КОРР. АЗИМУТА.

Включить на левой панели выключатель ПРОСЛУШИВАНИЕ и прослушать позывные наземного радиомаяка и при необходимости установить требуемую громкость вращением ручки ГРОМК. ПОЗЫВНОГО на пульте управления РСБН-5С.

Нажать на правой панели в задней кабине кнопку ИСКРА-СОГЛАС. ЗАДАННОГО АЗИМУТА, при этом на правом табло передней кабины должна загореться лампа СОГЛАС. АЗИМУТА, стрелка заданного курса прибора НПП задней кабины должна отработать и указать значение, которое установлено на задатчике курса НПП в передней кабине.

Нажать на кнопку-ручку УСТАНОВКА 0 АЗИМУТА. Азимутальная стрелка приборов НПП должна отработать контрольное значение азимута +1° и загореться лампа КОРР. АЗИМУТА. При необходимости установить это значение вращением ручки УСТАНОВКА 0 АЗИМУТА.

Нажать на пульте управления станцией РСБН-5С ручки НАЧАЛЬН. УСТ. АЗИМУТА и НАЧАЛЬН. УСТ. ДАЛЬНОСТИ вверх или вниз, при этом показания азимута и дальности должны увеличиться или уменьшиться, а лампы КОРРЕКЦИЯ АЗИМУТА и КОРРЕКЦИЯ ДАЛЬНОСТИ – погаснуть. При отпускании этих ручек показания азимута и дальности должны вернуться к исходным значениям, а лампы КОРРЕКЦИЯ АЗИМУТА и КОРРЕКЦИЯ ДАЛЬНОСТИ – вновь загореться.

Нажать на правой панели передней кабины кнопку КОНТРОЛЬ, при этом контрольные значения азимута и дальности должны установиться соответственно на 177±2° и 291,5±0,3 км и должны гореть лампы КОРРЕКЦИЯ ДАЛЬНОСТИ И КОРРЕКЦИЯ АЗИМУТА.

Отпустить кнопку КОНТРОЛЬ, при этом показания азимута и дальности должны вернуться к исходным значениям, т.е. значениям азимута и дальности до наземного радиомаяка.

Установить в передней кабине на правой панели переключатель   ПОСАДКА-НАВИГ.-ПРОБИВ. ОБЛАЧН. в положение ПОСАДКА и убедиться по закрытию бленкеров на НПП, что сигналы наземных маяков принимаются и планки отклонены: глиссадная – вверх, курсовая – в сторону равносигнальной зоны аэродромного маяка; показания дальности до наземного маяка при этом должны измениться.

После проверки аппаратуры установить переключатель ПОСАДКА-НАВИГ.-ПРОБИВ. ОБЛАЧН. в положение НАВИГ.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ СРО-2М

Для проверки работы СРО-2М выполнить следующее:

- включить на основном электрощитке передней кабины АЗС СРО и сдвоенный выключатель питания на пульте управления СРО-2М;

- установить заданный код;

- убедиться по загоранию сигнальных ламп КОД ВКЛЮЧЕН и КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ (последняя желтого цвета) в готовности СРО-2М к работе; при наличии запросных сигналов должна загораться лампа с надписью ИНДИКАТОР ИЗЛУЧ.;

- выключить СРО-2М.

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ

- радиокомпаса РКЛ-41, для чего настроить его на частоты дальней и ближней приводных радиостанций и послушать их позывные; после проверки переключатель Б-Д поставить в положение Д, а переключатель рода работы в положение КАВТ;

- навигационной аппаратуры «Искра-К», для чего установить номера каналов «Навигация» и «Посадка» аэродрома взлета, включить АЗС ИСКРА-К;

- радиовысотомера РВ-5.

ВЫХОД НА КПМ И АЭРОДРОМ ПОСАДКИ

Если в качестве КПМ используется ПРС, АРП или радиомаяк РСБН, установленные на аэродроме посадки, выход на него осуществляется пассивным или активным (по заданному радиопеленгу или азимуту на РНТ) способом.

При подходе к аэродрому запросить у руководителя полетов условия посадки и метеорологическую обстановку, установить барометрический высотомер на давление, соответствующее давлению на уровне аэродрома.

Пробивание облаков и заход на посадку выполнять согласно схеме пробивания на данном аэродроме и указаниям руководителя полетов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТУРЫ «Искра-К»

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ САМОЛЕТОВОЖДЕНИЯ

Перед полетом с применением аппаратуры «Искра-К» на щитке в передней кабине необходимо установить номера каналов навигации и посадки.

При полетах в зоне действия наземного радиомаяка РСБН применяются карты с нанесенной азимутальной и дальномерной сеткой. Линии азимутов от маяка наносятся в виде радиальных линий через 5°. Окружности (или часть окружности) дальностей наносятся через 50 км. Линии азимутов и окружности дальностей наносятся, как правило, различными цветами, хорошо различимыми на полетной карте. Величина азимута самолета в полете считывается с прибора НПП по внутренней шкале против стрелки с кружком. Величина дальности снимается с прибора ППД-2. По снятым с приборов А и Д в любой момент полета по карте определяется место самолета с использованием нанесенной сетки. Определенное таким образом место самолета используется как для сохранения ориентировки, так и для последующего внесения поправок в курс самолета для полета по заданному маршруту.

В том случае, когда полет происходит в пилотажной зоне или в заданном районе, на отработку техники пилотирования для быстрого определения направления полета на аэродром посадки используется острый конец стрелки на приборе НПП. Указанная стрелка так же, как и стрелка РКЛ-41, показывает направление для полета на аэродром. По внешней шкале прибора НПП против указанной стрелки считывается курсовой угол радиомаяка РСБН.

Полет по заданному азимуту выполняется по приборам НПП и ППД-2. Показания приборов в первой и во второй кабинах дублируют друг друга. Переключатель режимов поставить в положение НАВИГАЦИЯ. Для выполнения полета от радиомаяка на НПП курсозадатчиком установить курс, равный заданному азимуту, а при полете на радиомаяк – курс, отличающийся от заданного азимута на 180°. При такой установке для полета по линии заданного азимута (заданного пути) достаточно удерживать курсовую планку прибора НПП в центре кружка.

Отклонение курсовой планки от центра кружка указывает летчику, в какой стороне от самолета находится линия заданного азимута, т.е. направление доворота самолета. Доворачивая самолет «на планку», можно вести его на линии заданного азимута.

Если самолет находится в стороне от линии заданного азимута, то, совмещая при развороте самолета кружок азимута с центром планки курсозадатчика, самолет плавно «вписывается» в линию заданного азимута.

При полете на радиомаяк дальность на ППД-2 уменьшается, а от радиомаяка – увеличивается.

Полет по линии заданного азимута осуществляется подбором такого положения оси самолета относительно этой линии, при котором боковое отклонение равно нулю (курсовая планка НПП в центре). При этом автоматически устанавливается курс самолета с учетом фактического угла сноса, который можно определить по подвижной шкале курсов прибора НПП как угол между верхним неподвижным индексом курса и стрелкой курсозадатчика, установленной на величину заданного азимута.

Режим пробивания облачности вниз служит целям привода самолета в зону аэродрома со снижением по определенной программе до безопасной высоты, принятой равной 600 м по любому заданному азимуту на радиомаяк РСБН или по курсу посадки.

Программа снижения определяется кривой пробивания облачности, лежащей в вертикальной плоскости под углом 4-5° к горизонту. Кривая пробивания облачности вниз лежит в пределах 132÷21 км.

На удалении свыше 132±5 км глиссадная планка в режиме пробивания облачности показывает положение самолета относительно крейсерской высоты (НКР), принятой равной 8000 м.

На удалении от 132±5 до 21±3 км глиссадная планка показывает положение самолета относительно кривой пробивания облачности.

На удалении менее 21±3 км глиссадная планка показывает положение самолета относительно безопасной высоты, равной 600 м.

Кружок в центре прибора НПП символизирует самолет, а глиссадная планка – положение кривой пробивания облачности относительно самолета. Для полета по кривой пробивания облачности необходимо удерживать глиссадную планку в пределах центрального кружка прибора НПП.

Для выполнения полета в режиме пробивания облачности в район аэродрома по заданному азимуту установить курсозадатчик на значение величины обратного азимута (отсчитывается по внутренней шкале НПП против стрелки обратного азимута), а переключатель режимов в передней кабине – в положение ПРОБИВАНИЕ ОБЛАЧНОСТИ. Произвести вертикальный и горизонтальный маневры до совмещения глиссадной и курсовой планок НПП с центральным кружком.

При нахождении самолета ниже кривой пробивания облачности летчик может не выполнять вертикальный маневр. В этом случае по мере приближения самолета к кривой пробивания облачности при выполнении горизонтального полета глиссадная планка будет плавно отходить от верхнего упора прибора НПП и приближаться к центральному кружку.

По достижении дальности 21±3 км в первой и второй кабинах загорится табло ПРОБИВАНИЕ ОКОНЧЕНО и глиссадная планка будет показывать положение самолета относительно высоты 600 м (НБЕЗОП). Для перехода на глиссаду планирования включить режим «Посадка».

В момент включения режима «Посадка» (после окончания режима «Пробивание облачности») глиссадная планка НПП уйдет вверх и через 5-8 с после включения режима «Посадка» закроются бленкеры курса и глиссады. Это указывает на то, что самолет вошел в зону действия радиомаяков системы ПРМГ, а равносигнальная зона глиссады находится выше самолета (принцип индикации: самолет – кружок, планка – зона). В этом случае продолжать полет на высоте 600 м, контролируя ее по высотомеру и стабилизируя полет по линии курса.

По мере подхода к равносигнальной зоне глиссады глиссадная планка НПП будет приближаться к центральному кружку, самолет будет перемещаться по линии курса и глиссаде планирования к посадочной полосе, к месту приземления.

На приборе ППД-2 индицируется дальность до точки установки ПРМГ.

Управление аппаратурой «Искра-К» из второй кабины

Управление аппаратурой «Искра-К» сосредоточено в первой кабине. Во второй кабине установлены кнопки СОГЛАСОВАНИЕ ЗАДАННОГО АЗИМУТА и выключатель АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА. Для согласования заданного азимута (курса) прибора НПП второй кабины с заданным азимутом (курсом) первой кабины необходимо нажать кнопку СОГЛАСОВАНИЕ ЗАДАННОГО АЗИМУТА во второй кабине. На время согласования глиссадная планка НПП отключается и устанавливается в среднее положение.

Летчик второй кабины, взявший управление самолетом на себя и выполняющий посадку, должен включить выключатель АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА и на приборе НПП ручкой ЗК выставить заданный азимут (курс).

Во всех случаях возможна посадка только на тот аэродром, частотный канал ПРМГ которого выставлен на щитке управления в первой кабине.

ДЕЙСТВИЯ ЛЕТЧИКА ПРИ ПОТЕРЕ ОРИЕНТИРОВКИ

При потере ориентировки летчик должен:

- сохранять спокойствие и выдержку;

- доложить о потере ориентировки на КП аэродрома, с которым имеет связь;

- включить сигнал «Бедствие» СРО-2М, перейти на канал связи с АРП и подать условный сигнал «Полюс»;

- набрать высоту, обеспечивающую наилучший обзор местности и условия обнаружения самолета наземными РЛС;

- установить режим максимальной продолжительности полета;

- оценить обстановку, определить остаток топлива, проверить работу ГМК-1АЭ, РКЛ-41 и аппаратуры «Искра-К»;

- применять предусмотренный штурманским планом и инструкцией по производству полетов на данном аэродроме способ восстановления ориентировки.

Выполнение полета с произвольными курсами и на повышенных скоростях запрещается.

ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ В ПОЛЕТЕ

При обнаружении отказа авиатехники необходимо спокойно проверить не допущена ли ошибка при работе с кранами и переключателями, хладнокровно оценить обстановку и принять грамотное решение.

В любом аварийном случае, при котором летчикам может потребоваться оказание помощи, включить сигнал БЕДСТВИЕ системы госопознавания.

Если в полете создалась непосредственная угроза жизни летчиков, необходимо покинуть самолет.

ОТКАЗ РАДИОСВЯЗИ

Признаки:

- нет ответа наземной станции на запрос;

- нет самопрослушивания при работе в режиме «Передача»;

- нет внутрисамолетной связи по основному СПУ.

Действия:

- проверить включение АЗС РТЛ на основном электрощитке в передней кабине (и АЗР ПРЕОБРАЗ. 115 В – для самолетов с 13-й серии);

- проверить надежность подсоединения разъема шлемофона;

- проверить взятие управления Р-832М на себя (для самолетов с 13-й серии);

- проверить правильность установки необходимого канала связи и убедиться в том, что регулятор громкости находится в положении максимальной громкости;

- проверить радиосвязь на других каналах.

Если после указанных действий радиосвязь не восстановилась, необходимо:

- прекратить выполнение задания, доложить руководителю полетов и следовать па аэродром посадки, продолжая работу на передачу в местах, предусмотренных схемой полета;

- включить сигнал «Бедствие» СРО-2М;

- в случае работы радиостанции на прием выполнять команды руководителя полетов.

Если радиостанция на прием не работает, перейти на прием команд руководителя полетов через приемник радиокомпаса РКЛ-41, для чего:

- поставить переключатель УКВ-АРК на пульте управления РТЛ в положение АРК (выключатель РК на пульте управления СПУ-9 установить в положение РК – для самолетов с 13-й серии);

- убедиться, что переключатель ТЛГ-ТЛФ на пульте управления РКЛ-41 в положении ТЛФ;

- усилить наблюдение за воздушной обстановкой, в облака не входить;

- выйти на приводную радиостанцию аэродрома посадки и произвести заход на посадку по установленной схеме;

- выполнить проход над ВПП на высоте 200 м, обозначая себя покачиванием с крыла на крыло (ночью – миганием аэронавигационных огней);

- ночью при заходе на посадку на четвертом развороте или после прохода ДПРМ выпустить ракету, сигнализирующую о необходимости включения прожекторов.

Примечание. Если при отказе УКВ радиостанции нарушилась внутрисамолетная связь, необходимо на правой панели в задней кабине включить АЗС СПУ (запасное СПУ) и пользоваться СПУ обычными приемами. На самолетах с 13-и серии а этом случае выключатель РЕЗ. на пульте управления СПУ-9 установить в положение РЕЗ.

При недостаточной разборчивости команд руководителя полетов поставить переключатель рода работ в положение АНТЕННА, в последующем периодически устанавливать его в положение КОМПАС для контроля направления полета на приводную радиостанцию.

- ОТКАЗ РАДИОКОМПАСА РКЛ-41

Признаки:

- стрелка указателя радиокомпаса при изменении направления полета остается неподвижной;

- не прослушиваются позывные приводной радиостанции;

- отклонение стрелки индикатора настройки в крайнее левое положение;

- непрерывное вращение стрелки указателя радиокомпаса или большие колебания ее.

- Действия:

- убедиться в том, что АЗС ПРЕОБРАЗ. I и II на основном электрощитке и АЗС АРК на дополнительном электрощитке передней кабины включены, переключатель рода работы на пульте управления РКЛ-41 установлен в положение КАВТ. или КРУЧ.;

- запросить у руководителя полетов, работает ли приводная радиостанция, и проверить настройку радиокомпаса;

- проверить положение переключателя ДАЛЬНЯЯ-БЛИЖНЯЯ;

- при неработающем ДПРМ переключить радиокомпас на БПРМ и при нормальной работе радиокомпаса продолжать выполнение задания;

- доложить руководителю полетов об отказе радиокомпаса;

- по указанию руководителя полетов включить сигнал «Бедствие» СРО-2М.

Запросить курс на аэродром посадки и пилотировать самолет по показаниям НПП и ППД-2 станции РСБН-5С, периодически проверяя правильность курса и удаление от аэродрома запросом наземной радиолокационной станции, радиотехнической системы посадки и радиопеленгатора. Заход на посадку выполнить по командам руководителя полетов.

Примечание. В случае неуверенности а правильности показаний радиокомпаса убедиться в правильности настройки РКЛ-41 прослушиванием позывных (переключатель рода работы в положении АНТЕННА) н по максимальному отклонению стрелки индикатора настройки. Затем переключатель рода работы поставить в положение КАВТ. или КРУЧ., проверить направление полета по курсовой системе, показаниям НПП РСБН-5С и запросам радиопеленга.

ОТКАЗ АППАРАТУРЫ БЛИЖНЕЙ НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ РСБН-5С («Искра-К»)

В полете возможен отказ как всей аппаратуры ближней навигации и посадки РСБН-5С, так и ее частей (навигационной или посадочной).

Отказ навигационной части РСБН-5С

при выполнении маршрутного полета по заданному азимуту

Признаки:

- не отрабатывается заданный азимут полета до запрограммированного пункта маршрута;

- явно неправильные показания дальности на счетчике ППД-2 до запрограммированного пункта маршрута или аэродрома;

- при нажатии на кнопку КОНТРОЛЬ не отрабатываются контрольные значения дальности – 291,5±0,3 км и азимута – 177±2°, а при отпускании не происходит возврат к заданным значениям;

- при отвороте самолета вправо или влево от заданного азимута не происходит соответствующего отклонения курсовой планки прибора НПП;

- не горят лампы КОРРЕКЦИЯ ДАЛЬНОСТИ и КОРРЕКЦИЯ АЗИМУТА на пульте управления РСБН-5С в передней кабине и не горят лампы в правом табло в задней кабине АЗИМУТ ТОЧНО и ДАЛЬНОСТЬ ТОЧНО в пределах радиовидимости.

Действия: задание с использованием аппаратуры РСБН-5С прекратить; возврат на аэродром выполнить по радиокомпасу РКЛ-41.

Отказ навигационной части РСБН-5С

при выполнении полета в режиме «Пробивание облачности»

Признаки:

- при включении режима «Пробивание облачности» на дальности до маяка более 132±5 км не происходит соответствующего отклонения глиссадной планки прибора НПП, открылся бленкер глиссады;

- при снижении на удалениях 132±5 км ÷ 21±3 км глиссадная, а в режиме заданного азимута и курсовая планки не указывают места самолета на кривой глиссады и не изменяют своего положения при изменении положения самолета;

- на удалении 21±3 км не загорается лампа в правом световом табло ПРОБИВАНИЕ ОКОНЧЕНО и глиссадная планка не указывает на необходимость вывода самолета в горизонтальный полет с высотой 600 м.

- Действия:

- задание с использованием режима «Пробивание облачности» немедленно прекратить;

- вывести самолет в горизонтальный полет;

- доложить руководителю полетов и действовать согласно его указаниям.

- Отказ аппаратуры посадки РСБН-5С

Признаки:

- по окончании предпосадочного маневра не сработали бленкеры курса и глиссады на приборе НПП;

- в процессе выполнения захода на посадку по курсо-глиссадным зонам открываются одновременно курсовой и глиссадный бленкеры или один из них.

- Действия:

- задание с заходом на посадку по курсоглиссадной системе прекратить, вывести самолет в горизонтальный полет и доложить руководителю полетов;

- выполнить заход на посадку с использованием радиокомпаса РКЛ-41, радиотехнической посадки и радиопеленгатора.