Вопросы

Вопрос № 1. Сущность и структура организации производства.

Вопрос № 2. Структура организации производства.

Вопрос № 3. Система организации производства и ее подсистемы.

Вопрос № 4. Цели организации производства.

Вопрос № 5. Задачи организации производства.

Вопрос № 6. Понятие о производственном предприятии, его цели и задачи.

Вопрос № 7. Характерные признаки производственного предприятия.

Вопрос № 8. Характеристика предприятия как системы.

Вопрос № 9. Виды производственных предприятий по характеру производственно-хозяйственной деятельности и величине производственного потенциала.

Вопрос № 10. Виды предприятий по отраслевой принадлежности.

Вопрос № 11. Виды предприятий по типу производственных процессов.

Вопрос № 12. Правовые основы организации предприятий.

Вопрос № 13. Виды производственных предприятий по форме собственности.

Вопрос № 14. Организационные формы коллективных предприятий.

Вопрос № 15. Организационные виды структур предприятия.

Вопрос № 16. Факторы, определяющие структуру предприятия.

Вопрос № 17. Основные производственные подразделения предприятия.

Вопрос № 18. Виды и характеристика производственных цехов по функциональному назначению.

Вопрос № 19. Технологический и предметный принципы формирования производственных подразделений.

Вопрос № 20. Пути совершенствования производственной структуры предприятия.

Вопрос № 21. Виды производственного процесса по функциональному назначению.

Вопрос № 22. Виды производственных процессов по организационному признаку.

Вопрос № 23. Принципы дифференциации, интеграции и специализации при организации производственных процессов.

Вопрос № 24. Принципы стандартизации и унификации, пропорциональности и параллельности при организации производственных процессов.

Вопрос № 25. Принципы прямоточности, ритмичности и непрерывности при организации производственных процессов.

Вопрос № 26. Принципы автоматизации, электронизации и гибкости при организации производственных процессов.

Вопрос № 27. Производственный цикл и его структура.

Вопрос № 28. Длительность производственного цикла.

Вопрос № 29. Характеристика и применение последовательного вида движения предметов труда по операциям.

Вопрос № 30. Характеристика и применение параллельного вида движения предметов труда по операциям.

Вопрос № 31. Характеристика и применение параллельно-последовательного вида движения предметов труда по операциям.

Вопрос № 32. Типы производств.

Вопрос № 33. Методы организации производства, их характеристика.

Вопрос № 34. Поточное производство, его характеристика, признаки и структура.

Вопрос № 35. Классификация поточных линий.

Вопрос № 36. Расчетные показатели поточных линий.

Вопрос № 37.Организация однопредметной непрерывнопоточной линии.

Вопрос № 38. Организация многопредметной непрерывнопоточной линии.

Вопрос № 39. Особенности организации и характеристика прерывнопоточных линий.

Вопрос № 40. Автоматические поточные линии.

Вопрос № 41. Гибкие производственные системы, их характеристика и структура.

Вопрос № 42. Производственная мощность предприятия.

Вопрос № 43. Назначение и содержание процесса подготовки производства к выпуску новой продукции.

Вопрос № 44. Этапы и принципы организации подготовки производства к выпуску новой продукции.

Вопрос № 45. Научно-исследовательская стадия производства.

Вопрос № 46. Этапы и уровни НИР в системе подготовки.

Вопрос № 47. Задачи и организация конструкторской подготовки производства.

Вопрос № 48. Этапы конструкторской подготовки производства.

Вопрос № 49. Пути повышения эффективности и сокращение сроков, конструкторской подготовки производства.

Вопрос № 50. Задачи и организации технологической подготовки производства.

Вопрос № 51. Содержание и функции технологической подготовки производства.

Вопрос № 52. Этапы технологической подготовки производства.

Вопрос № 53. Пути повышения эффективности технологической подготовки производства.

Вопрос № 54. Организационная подготовка и ее стадии.

Вопрос № 55. Организация освоения нового производства новой продукции.

Вопрос № 56. Организационные методы (варианты) перехода на выпуск новой продукции.

Вопрос № 57. Пути сокращения сроков подготовки производства.

Вопрос № 58. Организация ремонтного хозяйства предприятия.

Вопрос № 59. Организация инструментального хозяйства.

Вопрос № 60. Организация энергетического хозяйства.

Вопрос № 61. Организация транспортного хозяйства.

Вопрос № 62. Организация складского хозяйства.

Вопрос № 63. Организация системы обеспечения качества продукции.

Вопрос № 64. Технический контроль качества и его функции.

Вопрос № 65. Виды технического контроля качества продукции.

Вопрос № 66. Методы технического контроля качества продукции.

Вопрос № 1. Сущность и структура организации производства.

Организация производства – это координация и оптимизация всех материальных и трудовых элементов производства с целью достижения наибольшего производственного результата с наименьшими затратами при заданных условиях реализации (осуществления) проекта.

Суть организации производства состоит:

- в объединении и обеспечении взаимодействия в едином производственном процессе, личных и вещественных элементов производства, с целью получения продукта труда.

Личный фактор производства – это работники (персонал)

Вещественный фактор производства – это орудия труда (оборудование, приспособления, инструменты, приборы)

Предметы труда – это то, над чем трудятся (сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие детали).

- В установлении необходимых производственных связей и согласованных действий (связей), участников производственного процесса.

В создании организационных условий, для реализации экономических интересов и  социальных потребностей работников на производственном предприятии (безопасности труда, удобства выполнения работы).

Таким образом, сущность организации производства, заключается – в объединении личных и вещественных элементов производства, установлении необходимых производственных связей и согласованных действий, всех участников процесса, в создании условий для реализации социально-экономических потребностей предприятия

Вопрос №2. Структура организации производства.

На промышленном предприятии она зависит от конкретных условий, но в общем случае в ее входят:

- постановка целей организации производства

- характеристика системы производства на предприятии и входящих в нее подсистем.

- перечень задач с указанием основных исполнителей, по каждой подсистеме.

- определение прав и ответственности руководителей и специалистов подразделений в области организации производства

- схема информационных потоков в системе организации производства

Вопрос №3. Система организации производства и ее подсистемы.

Организация производства – это сложная система, представляющая совокупность форм, методов и правил, осуществление которых обеспечивает результативную деятельность предприятия в процессе производства продукта. Основные подсистемы организации производства:

- подсистемы, обеспечивающие функционирование и взаимодействие элементов производственного процесса, т.е. организация функционирование орудий труда и работников, а также организация предметов труда и информационных потоков производства

- функциональные подсистемы организации производства (организация создания и освоение новой техники или нового вида продукции)

- организация процессов по выпуску продукции

- организация работ по обеспечению качества продукции и сбыту продукции

3 группа – подсистемы осуществляющие объединения всех производственных элементов в единый процесс, т.е. создание производственных структур предприятия, оперативного планирования, организация внутрипроизводственных экономических отношений и социальных процессов.

Цели и задачи организации производства.

Вопрос № 4. Цели организации производства.

Главная цель организации производства  - это обеспечение результативности и эффективности деятельности предприятия, средствами для достижения главных целей.

Средствами организации производства служат цели и задачи последующих уровней, которые, определяются с учетом всех обстоятельств и специфики производственных процессов подразделений:

Уровень 1.

В области изготовления и поставки продукции потребителям – удовлетворение спроса потребителей, выполнение плана производства по ассортименту и качеству продукции в требуемые сроки.

Уровень 2

В области повышения качества и обеспечения конкурентоспособности продукции. Цель: разработка новых видов продукции и совершенствование выпускаемых изделий в соответствии с требованиями рынка.

Уровень 3

Рациональное использование производственных ресурсов, повышение производительности, улучшение использования основных фондов

Уровень 4

Научно-технического и организационного развития производства. Цель: совершенствование производственно технической базы предприятия

Уровень 5

Совершенствование экономических отношений на предприятии. Цель: создание условий для обеспечения единства интересов коллектива.

Уровень 6

Социальная организация коллектива предприятия. Цель: создание условий для повышения качества трудовой деятельности творческой активности рабочих.

Вопрос № 5. Задачи организации производства.

Задача 1. Определение оптимальной производственной программы и мощности предприятия, его структуры, установление взаимосвязей между входящими подразделениями (корпуса, цеха)

Задача 2. Обеспечение согласованного функционирования всех составляющих производственного процесса (подготовка производства)

Задача 3. Организация подразделений производственной инфраструктуры предприятия, т.е. (ремонтного хозяйства, инструментального производства, транспортного, складского производства)

Задача 4.

Гармоничное сочетание элементов производственного процесса во времени и пространстве, т.е. (порядок выполнение отдельных видов работ, национальное совмещение времени и места их выполнения, обеспечение непрерывного движения предметов труда в процессе производства).

Задача 5.

Организация труда работающих (рациональное разделение труда, улучшение условий труда, материальные и моральное стимулирование работников).

Задача 6.

Сочетание рационального организационных форм и методов управления производством.

Задача 7.

Разработка системы взаимодействия, производственных подразделений (формирование структуры управления)

Задача 8.

Своевременное совершенствование ассортимента выпускаемой продукции.

Таким образом, организация производства, представляет систему мероприятий, по решению комплекса организационно технических задач, как производственных, так и социальных, для достижения главной цели – обеспечения максимальной эффективности производства.

Характеристика промышленного предприятия, как системы.

Вопрос № 6. Понятие о производственном предприятии, его цели и задачи.

К производственным предприятиям относятся: заводы, комбинаты, шахты, порты, базы, карьеры и другие хозяйственные организации производственного назначения.

Предприятие – это основная первичная хозяйственная единица в экономической системе, которая изготавливая и реализуя изделия, и услуги обеспечивает достижение своих целей.

Главная цель предприятия – получение максимальной прибыли в долгосрочной перспективе.

Для достижения главной цели предприятие решает ряд задач, главная задача предприятия – полная и своевременная удовлетворение потребностей потребителя. При этом предприятие должно обеспечивать:

- конкурентоспособность выпускаемой продукции на основе снижения ее себестоимости, повышения качества, на основе своевременного обновления при изменении спроса

- повышение эффективности производства, на основе освоения новой техники и технологий

- улучшения условий труда и социальное обеспечение трудового коллектива.

Вопрос № 7. Характерные признаки производственного предприятия:

- производственно-техническое единство связанных и дополняющих друг друга производств, образующих общую производственную систему, на базе общности потребляемого сырья и материалов, сходства технологических процессов и назначение продукта производства

- организационно-административная самостоятельность предприятия, выражает – руководство, наделенное правом юридического лица в пределах предоставленных ему полномочий, принимает и реализует решения по деятельности персонала, по механизму функционирования предприятия и по обеспечению результатов деятельности.

- хозяйственная самостоятельность предприятия, состоит в том, что ему принадлежит определенной величины основной и оборотный капитал. Оно имеет расчетный счет в банке и систему бухгалтерского учета и отчетности, имеет право в установленных пределах самостоятельно распоряжаться финансовыми ресурсами. Предприятие специализирующиеся на выпуске однородной продукции, образуют соответствующие отрасли или отраслевые производственные комплекс.

Вопрос № 8. Характеристика предприятия как системы.

Предприятие является, сложной социально-технической системой, объединяющей в производственном процессе, множество вещественных элементов, человеческих ресурсов и информационных технологий, имеет собственную систему управления. Подразделения предприятия (цехи, участки, службы, отделы, и др.), являются подсистемами, состоящими из элементов различной степени сложности (орудия труда, рабочие, предметы труда). Все подсистемы связаны друг с другом – единством функционирования и развития предприятия.

Любая производственная система, состоит из трех основных компонентов:

- поступление исходных ресурсов (материалы, заготовки, комплектующие детали и узлы, энергоресурсы) на входе в систему

- производственный процесс – преобразование ресурсов и трудовых затрат в изделия (конечный продукт)

- результат функционирования системы, т.е. готовый продукт на выходе из системы

Производственная система обладает внутренней и внешней средой:

- внутренняя среда – формируется под воздействием факторов, оказывающих непосредственное влияние на процесс производства продукции, т.е. это производственная и организационная структура предприятия, его средства производства, его персонал (квалификация), а также производственные и информационные процессы.

Внешняя среда, характеризуется совокупностью факторов находящихся за пределами предприятия – это нормативно-правовая база, стандарты, которыми обязаны руководствоваться предприятие, научно-техническая и патентная информация, потребители и поставщики, акционеры, кредиторы, коммуникации, медицинское обслуживание, ВУЗы.

Эффективность функционирования предприятия, зависит, от качества, рациональности, уровня совершенства, каждого элемента составляющего систему и согласованности взаимодействия.

Классификация предприятий.

Вопрос № 9. Виды производственных предприятий по характеру производственно-хозяйственной деятельности и величине производственного потенциала.

Классификация предприятия используются для разработки типовых решений, по организации производства и управления, применительно к отдельным группам предприятий. В зависимости от вида и характера производственно хозяйственной деятельности, предприятия подразделяются на: промышленные, сельскохозяйственные, транспортные, строительные, торговые и т.д. и принадлежат соответствующим отраслям. Например: машиностроительные предприятия – машиностроение, транспортные – транспортным.

По размерам предприятия бывают: крупные, средние и малые – это зависит от объема выпускаемой продукции, численности рабочих, стоимости основных фондов и энерговооруженности труда. Размер предприятия применительно к каждой отрасли определяется с учетом ее особенностей.

Вопрос №10. Виды предприятий по отраслевой принадлежности.

Отраслевая принадлежность предприятия определяется рядом признаков:

- характером воздействия на предмет труда, по этому признаку предприятия, делятся на: добывающей и обрабатывающей промышленности. Предприятия добывающей промышленности (рудники, горно-обогатительные комбинаты) заняты добычей и обогащением сырья.  Предприятия обрабатывающей промышленности, занимаются переработкой промышленного и сельскохозяйственного сырья. Предприятия машиностроения, химические, мясокомбинаты.

- экономическим назначением продукции:

производящие средства производства

предприятие производящее предметы потребления

- по характеру технологических процессов: с прерывным производствам, с непрерывным производствам

- по времени работы в течении года: круглогодичного действия, сезонного действия.

Вопрос №11. Виды предприятий по типу производственных процессов

- по типу производственных процессов:

- предприятия с массовым, серийным и единичным типом производства

- по степени специализации

- специализированные

- универсальные (широкой номенклатуры продукция)

- комбинированные (один вид продукции из одного вида переходит в другой вид товара). Например металлургия

- по уровню механизации производственных процессов

- автоматизированные (роль работника, наблюдение)

- комплексно-механизированный (управление процессом)

- частично механизированные (работа требует затрат технического труда)

Вопрос №12. Правовые основы организации предприятий.

Они определены гражданский кодексом республики Беларусь в законе 4.12.92г. «О предприятиях РБ». Она направлен на обеспечение самостоятельности предприятия, определяет его права и обязанности в осуществлении хозяйственной деятельности, регулирует отношения предприятия с другими предприятиями и организациями, органами законодательной и исполнительной власти.

- Предприятие действует на основе устава, который утверждается собственником или уполномоченным им органом.

- Предприятие считается созданным и приобретает права юридического лица, со дня его государственной регистрации

- В состав имущества предприятия входят: основные фонды (знания, оборудования), оборотные средства (материалы, сырье, заготовки), другие ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе предприятия

Трудовой коллектив предприятия, составляют все граждане участвующие своим трудом в его деятельности, на основе трудового договора и других форм соглашений.

Коллективный договор, регулирует производственные отношения на предприятии в том числе: вопросы охраны труда, социального развития коллектива и здоровья его членов.

Предприятия самостоятельно планируют свою деятельность, за исключением мероприятий которые могут вызвать экологические, социальные, демографические и иные последствия, затрагивающие интересы населения данной территории. Эти мероприятия согласуются с местными органами власти.

Вопрос №13. Виды производственных предприятий по форме собственности.

В зависимости от форм собственности предприятия бывают: частными, коллективными, государственными и смешанными.

- Частные – могут существовать, в виде самостоятельных независимых предприятий

- Коллективные – в виде объединений, созданных как на основе системы участия, так и в результате договоренностей, между участниками объединения.

- Государственные – обычно весь капитал принадлежит государству

- Смешанные – в уставном капитале есть доля как частной или коллективной, так и государственной собственности.

Одной из форм государственных и частных предприятий, может быть унитарные предприятия, которое не наделено правом собственности на имущество закрепленное за ним собственником и не допускает деление его имущества

Вопрос №14. Организационные формы коллективных предприятий.

По организационным формам коллективные предприятия подразделяются, на:

- Хозяйственные товарищества (акционерные, с ограниченной ответственностью) – участники хозяйственных товариществ занимаются производственной деятельностью, от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом в приделах сумм внесенных им вкладов.

- Акционерное общество – формирует уставной капитал за счет взносов участников (акционеров). Уставной фонд (вся балансовая стоимость) на момент составления предприятия разделен на определенное число акций равной стоимости. Уставный фонд является гарантом в пределах которого данное акционерное общество гарантирует ответственность по своим обязательствам. Акционеры имеют право требования выплаты дивидендов. В зависимости от способа распространения акций АО могут быть: открытыми (распространяет акции путем открытой продажи) и закрытыми (реализует акции только между членами АО, а продажа акций на рынке ценных бумаг, запрещена)

- Общество с ограниченной ответственностью – учреждается двумя или более лицами, их уставной фонд делится на доли в размерах установленных учредительными документами. При этом учасники общества с ограниченной ответственностью несут имущественную ответственность по обязательствам общества только в пределах своего вклада. Участники общества с дополнительной ответственностью, несут дополнительную имущественную ответственность при недостаточной имущества общества. Размер дополнительной имущественной ответственности участников превышающий их долю в имуществе общества, определяется уставом этого общества.

- Производственный кооператив – это коммерческая организация участники которой принимают личное трудовое участи в ее деятельности вносят имущественный взнос и несут ответственность по обязательствам кооператива в равных долях в пределах установленных уставом, но не менее полученного в нем годового дохода.

- Совместные предприятия – представляют собой хозяйственные организации, созданные предприятиями РБ с партнерами из зарубежных стран. Располагаются на территории нашей страны. В уставном фонде имеется доля принадлежащая иностранным инвесторам. Зарубежное предприятие зарегистрировано в другой стране и представлено национальным капиталом, вывезенным из государства в качестве вклада в уставной капитал предприятия. В иностранном предприятии уставной капитал принадлежит юридическим или физическим лицами других государств.

Производственная система предприятия.

Вопрос № 15. Организационные виды структур предприятия.

Различают:

- Общая структура предприятия – это совокупность производственных подразделений, органов по управлению предприятием, организаций по обслуживанию его работников (ЖКХ, детские и спортивные учреждения, столовые, буфеты, санатории и др.), их соотношение по размеру площадей, по численности работников и пропускной способности.

- Производственная структура предприятия – это часть общей структуры, совокупность производственных подразделений предприятия (цехов, корпусов, служб, хозяйств) их взаимосвязь, порядок и формы кооперирования, соотношение по численности работников, по стоимости оборудования, занимаемой площади и территориальному размещению.

Вопрос №16. Факторы, определяющие структуру предприятия.

Основным фактором определяющую структуру предприятия, технологический проект предприятия, включающий расчетно-пояснительную записку и генеральный план предприятия и его подразделений.

Технологический проект предопределяет характер технологических процессов, расчетную потребность в работниках и в средствах производства, в зависимости от объема и типа производства особенностей, выпускаемой продукции и других факторов.

Генеральный план предприятия составляется с учетом обеспечения оптимальной взаимосвязи его подразделений в соответствии с заложенными технологическими процессами (порядок размещение цехов, участков и служб, типы зданий и сооружений, их этажность, трассы снабжения энергией, транспортные связи и др.). их взаиморасположение должно создавать условие для последовательного движения обрабатываемых деталей по кратчайшему расстоянию, между производственными участками. Конкретный состав подразделений реализующих производственный процесс зависит от принятой производственной структуры.

Вопрос №17. Основные производственные подразделения предприятия.

Главными элементами производственной структуры являются:

- Рабочие места – первичное элементарное звено структуры предприятия, включает: исполнителей, технологическое оборудование, оснастку, инструменты. Все эти элементы определенным образом расположены в пространстве и определяют условия труда, которые должны быть направлены, на высококачественную и производительную работу.

- Участки – образуется из совокупности рабочих мест, на которых выполняется технологически однородная работа или различные операции по изготовлению однородной продукции.

- Отделения - На крупных и средних предприятиях производственные участки объединяются в отделения и цехи

- Цехи – производственное и административно-обособленное подразделение предприятия в котором, выполняется определенный комплекс работ в соответствии с внутризаводской специализацией

- Корпуса – на крупных предприятиях технологически однородные цехи объединяются в корпуса, т.е. производство со своим аппаратом управления и соответствующими службами.

Вопрос № 18. Виды и характеристика производственных цехов по функциональному назначению.

По этому признаку цехи подразделяют на:

- Основные – занятые основным производством, т.е. выпуском профилирующей продукции, для которой и предназначено производство. Здесь изменяются свойство предмета труда и происходит его превращение в продукт труда. Основные цехи подразделяются на:

- заготовительные – предназначены для изготовления полуфабрикатов, заготовок (литейные, прессовые, кузнечные, цехи раскроя материала, правки и резки металла, обрабатывающие)

- обрабатывающие - организуются по технологическому признаку, к ним относятся: механообрабатывающие, термические, гальванические, цехи металлических конструкций, окрасочные;

- сборочные – подразделяются на: узловой и конвейер главной сборки.

- Вспомогательные – изготавливают продукцию для потребления внутри предприятия и для обеспечения бесперебойной работы основного производства, относятся: ремонтные, инструментальные, энергетические, цехи нестандартного оборудования

- Обслуживающие – обслуживают основные и вспомогательные цеха, относится: транспортные, складские хозяйства, электрические сети и системы, лаборатории испытания материалов, службы контрольно измерительной аппаратуры и др.

- Побочные – занимаются переработкой отходов производства

- Подсобные – занятые производством сельскохозяйственной продукцией для нужд своего коллектива.

- Экспериментальные – для изготовления опытных образцов и для доводки технологических процессов.

Вопрос №19. Технологический и предметный принципы формирования производственных подразделений.

Различают 3 основных вида производственной структуры предприятий в зависимости от их специализации:

- Технологическая специализация – специализируется на выполнении однородных технологических операций.

- Предметная структура – специализируется на изготовлении отдельных деталей, узлов или изделий

- Смешанная – когда одни цехи или участки формируются по технологическому принципу, например: литейный, сварочный, кузнечный; другие цехи по предметному: цех шасси, гидровлических систем.

На технологических участках размещаются однотипные станки, предназначенные, для выполнения определенных технологических операций. Каждая многооперационная деталь имеет свой технологический маршрут.

Номенклатура деталей, обрабатываемых на каждом участке, разнообразна. На каждом станке, выполняется множества деталей операций. Технологическая специализация характерна, для: единичного и мелкосерийного производства.

При предметной специализации, предприятие или подразделения, специализируются на изготовление одного или несколько сходных изделий. Здесь оборудование размещается в порядке следования операций технологического процесса. Наиболее высокий уровень специализации, достигается в условиях массового производства, когда за участком закрепляется изготовление только одного изделия, при большом объеме производства. Это позволяет, организовать однопредметные поточные линии. Если за участком закрепляется два и более наименования деталей, имеющих одинаковые технологические маршруты. Если детали закрепленные за участком имеют различные технологические маршруты, но весь цикл обработки осуществляется в пределах данного участка, то организуются предметно-замкнутые участки, т.е. предметная форма специализации создает благоприятные условия для перехода к поточным методам производства.

Вопрос № 20. Пути совершенствования производственной структуры предприятия

- Оптимизация размеров предприятия – обеспечивает производство и сбыт продукции с минимальными затратами. Укрупнение предприятий и цехов позволяет шире внедрять новую технику, однако на определенном этапе укрупнение может привести к снижению эффективности производства. Например: нет сбыта продукции в достаточном количестве или отсутствие поставщиков в нужном объеме

- Углубление специализации основного производства.

- Расширение кооперации по обслуживанию производства. Целесообразно использовать (организовать) централизованное вспомогательное производство, основанное на концентрации однородных работ.

- Аутсортинговая реорганизация производства. Она представляет собой процесс передачи отдельных функций, внешним организациям, специализирующихся в соответствующей сфере и располагающие необходимыми для этого ресурсами. Это позволяет высвободить дополнительные ресурсы и использовать их для развития основной деятельности предприятия.

Производственный процесс

Вопрос № 21. Виды производственного процесса по функциональному назначению.

Производственный процесс - Совокупность взаимосвязанных трудовых и производственных процессов, под воздействием которых, исходное сырье и материалы превращаются в готовую продукцию, на выпуске которой специализируется предприятие. По назначению производственные процессы подразделяют на:

- Основные – это технологические процессы, непосредственно превращающие сырье и материалы в целевые изделия. При их выполнении изменяются свойства, форма, структура предметов труда. К ним относятся и естественные процессы, происходящие без труда человека, но под его контролем. Например: сушка древесины, остывание отлива. В машиностроении основные технологические процессы подразделяют на: заготовительные, обрабатывающие и сборочные.

- Вспомогательные – обеспечивают выполнение основных производственных процессов (изготовление инструмента, технологическая оснастка их приспособлений, средства механизации и автоматизации основного производства, производства запасных частей для ремонта оборудования, наладка, обслуживание, ремонт оборудования и приборов, выработка энергии всех видов)

- Обслуживающие – обеспечивают условия для успешного выполнения основных и вспомогательных процессов (транспортные, складские, контрольноизмерительные)

Вопрос № 22. Виды производственных процессов по организационному признаку.

- Простые – процессы действий, над простыми предметами труда (изготовление отдельных деталей)

- Сложные – совокупность простых процессов, целью которых является изготовление готового изделия. Как правило, сложные процессы завершаются сборкой изделия.

Технологические процессы состоят из технологических операций, которые выполняются непрерывно, без переналадки оборудования, на одном рабочем месте, операции бывают основные и вспомогательные.

Вопрос № 23. Принципы дифференциации, интеграции и специализации при организации производственных процессов.

Принцип дифференциации – разделение производственного процесса на отдельные операции и их закрепление за структурными подразделениями предприятия.

Принцип интеграции – это совмещение нескольких взаимосвязанных производственных операций на одном рабочем месте, при использовании современного многооперационного оборудования.

Принцип специализации – это ограничение числа закрепленных операций или наименования изделий, за определенными рабочими местами.

Вопрос № 24. Принципы стандартизации и унификации, пропорциональности и параллельности при организации производственных процессов.

Принцип технологической стандартизации и унификации (единообразие) продукции и методов ее производства.

Принцип пропорциональности – это относительно равная пропускная способность всех производственных подразделений, выполняющих основные, вспомогательные и обслуживающие процессы – это обеспечивает бесперебойный ход производства.

Принцип параллельности – это одновременность выполнения операций, на нескольких рабочих местах. Сокращает длительность производственного цикла.

Вопрос № 25. Принципы прямоточности, ритмичности и непрерывности при организации производственных процессов.

Принцип прямоточности – последовательное перемещение обрабатываемых предметов по кратчайшему пути исключающее возвратное движение. Достигается рациональной планировкой цехов.

Принцип ритмичности – выпуск изделий в одинаковом объеме, в равные промежутки времени. Обеспечивает стабильность выпуска продукции.

Принцип непрерывности – сокращение или устранение в процессе изготовления продукции различных перерывов.

Вопрос № 26. Принципы автоматизации, электронизации и гибкости при организации производственных процессов.

Принцип автоматизации – выполнение максимального числа производственных операций с применением средств автоматизации, т.е. без трудового участия человека, только под его наблюдением. Повышается производительность, снижается себестоимость продукции.

Принцип электронизации и компьютеризации  - рациональное использование приборов и вычислительной техники для контроля технологических параметров, производственных процессов и управления ими.

Принцип гибкости производства – быстрый и легкий (мобильный) переход на выпуск продукции на прежнем оборудовании. Сокращение времени и затрат на переналадку оборудования, при выпуске изделия широкой номенклатуры.

Вопрос № 27. Производственный цикл и его структура.

Производственный цикл – это календарный период времени, от запуска производства сырья материалов, полуфабрикатов, до получение готовой продукции. Продолжительность производственного цикла исчисляется в календарных днях или часах. Производственный цикл включает:

- Рабочий период (выполнение технологических операций и не технологических).

- Естественные процессы (сушка материалов, охлаждение деталей)

- Время перерывов (межоперационные, межцеховые, междусменные)

Вопрос № 28. Длительность производственного цикла.

Длительность производственного цикла складывается из:

- Времени выполнения технологических операций

- Время выполнения подготовительных и заключительных работ

- Время естественных процессов

- Длительность контрольных операций

- Время транспортировки предметов труда

- Время различных перерывов

Суммарное время выполнения технологических операций составляет технологический цикл. При расчете длительности производственного цикла, учитывают только те затраты времени, которые не перекрываются не операционным циклом. На практике производственный цикл сокращается по всем слагаемым, но особенно по времени технологического цикла, естественных процессов и перерывов.

Операционный цикл – это продолжительность обработки партии деталей, на одной операции. Партией называется количество деталей, которые непрерывно обрабатываются на каждой операции производственного цикла с однократной затратой времени на наладку (переналадку).

Вопрос № 29. Характеристика и применение последовательного вида движения предметов труда по операциям.

Длительность технологического цикла существенно зависит от вида движения предметов труда по операциям в процессе их изготовления:

- Последовательный – движение состоит в том, что каждая последующая операция начинается только после окончания обработки всей партии деталей на предыдущей операции. Применяется в единичном и мелкосерийном производстве. Достоинства, отсутствие переывов в работе на всех операциях. Недостаток: перерывы порционности удлиняют технологический цикл и увеличивают незавершенное производство.

Вопрос № 30. Характеристика и применение параллельного вида движения предметов труда по операциям.

- Параллельный – вид передается на последующую операцию сразу после ее обработке на предыдущей. Применяется в поточных линиях. Достоинства, самый коротки технологический цикл. Недостатки, наличие перерывов ожидания, связанные с различной производительностью операций. Применяется на поточных линиях.

Вопрос № 31. Характеристика и применение параллельно-последовательного вида движения предметов труда по операциям.

- Параллельно-последовательный – работа на каждом рабочем месте ведется непрерывно, но имеет место параллельная обработка одной и той же партии деталей, на смежных операциях, за счет частичного совмещения смежных операций. Достоинства: отсутствие перерывов в работе_______________ применяется при большом объеме выпуска одноименной (сходной) продукции, на участках с неравномерной мощностью оборудования, на предприятиях серийного и крупносерийного производства, при больших партиях деталей и значительной трудоемкости операции.

Вопрос № 32. Типы производств.

Критериями этой классификации, является, широта номенклатуры изделий, объем выпуска изделий и коэффициент закрепления операций (отношения числа деталей операций по технологическому процессу в данном цехе к числу рабочих мест для выполнения данного технологического процесса). Различают три типа производств:

- Единичное – широкая номенклатура и малый объем выпуска, коэффициент закрепления более 40. Специализация рабочих широкое. Производительность труда высокие, качество низкое.

- Серийное – номенклатура изделий, намного уже. Объем выпуска продукции намного больше. Изделия повторяются периодически сериями, через определенные промежутки времени. Коэффициент закрепления операций от 2 до 40. Средства труда частично специализированные. Квалификация и специализация рабочих средняя, технико-экономические показатели средние.

- Массовое – большой объем выпуска изделий, очень узкой номенклатуры от 1 до 3, непрерывно изготавливаемых годами. Коэффициент выполняемой задачи 1. Применяется специальное средство труда, с максимальной механизацией и автоматизацией процессов. Операции синхронизируются по времени, обеспечивается высокая производительность труда, низкая трудоемкость и себестоимость и высокое качество продукции. Рабочие имеют узкую специализацию, квалификация относительно низкая.

Вопрос № 33. Методы организации производства, их характеристика.

- Не поточный

- Поточный

- Автоматизированный

Вопрос № 34. Поточное производство, его характеристика, признаки и структура.

Поточное производства – прогрессивная форма организации производства, основано на ритмичной повторяемости операций, выполняемых на специализированных рабочих местах, расположенных в последовательности технологического процесса. Первичное звено поточного производства – это поточная линия, т.е. группа рабочих мест, на которых осуществляется производственный процесс в соответствии с признаками поточного производства:

- Узкая специализация рабочих мест

- Расположение рабочих мест по ходу технологического процесса

- Ритмичное повторение операций

- Высокая степень непрерывности производственного процесса

- Параллельность осуществления операций технологического процесса

- Синхронизация длительности операций

Вопрос № 35. Классификация поточных линий

- По уровню специализации: одномперметное – за линией закреплены детали одного размера, применяется в массовом производстве; многопредметные – линия за которой закреплены изделия нескольких наименований.

- По степени постоянства обработки предметов труда: постоянные – в течении длительного времени не меняется предмет производства; переменные – на которых осуществляется производство изделий, различных наименований поочередно, с переналадкой оборудования (серийное)

- Групповые, на которых обрабатываются однородные (сходные детали) разных наименований, по групповой технологии, с использованием групповой оснастки, в любой очередности.

На более производительных операциях имеет место перерывы ожидания

- По постоянству производственных условий: крупносерийные; с переналадкой

- По способу поддержания ритма: с регламентированным ритмом; со свободным ритмом

- По виду использования транспортных средств: конвейерные; безприводные

- По уровню механизации: автоматические; полуавтоматические

Вопрос № 36. Расчетные показатели поточных линий

- Расчетный такт поточной линии: такт запуска – время между моментами запуска на линию двух смежных предметов труда. Определяется как отношение фактического (действительного) фонда времени работы линии в расчетный период (смену, сутки) с учетом регламентированных перерывов и плановых остановок. К производственной программе, количеством изделий, запускаемых на поточную линию в том же периоде

- Такт выпуска – время межу моментами выпуска двух смежных предметов с последних операций

- Ритм линии – это произведение такта линии на число изделий транспортной (передаточной) партии.

- Темп линии – величина обратная такту. Условия синхронности выполнения операций.

- Шаг конвейера – расстояние между центральной двух смежных рабочих мест.

- Общая длинна конвейера, равна произведению шага на число рабочих мест

- Скорость движения конвейера, равно отношение шага к такту

Вопрос № 37.Организация однопредметной непрерывнопоточной линии.

Основные признаки:

- На линии изготавливается один вид продукции, в течении длительного времени, в большом объеме

- На каждом рабочем месте, выполняется одна деталь операции, т.е. специализация рабочих мест узкая

- Рабочие места располагаются в порядке следования технологического процесса

- Обрабатываемые детали, передаются с одного рабочего места, на другое, поштучно или небольшими транспортными партиями, без пролеживания (применяется параллельный вид движения)

- Норма времени на выполнение операций, равна или кратно такту. Применяется в массовом и крупносерийном производстве

Вопрос № 38. Организация многопредметной непрерывнопоточной линии.

Признаки:

- На линии изготавливаются несколько технологически родственных видов продукции в течении длительного времени, в большом объеме.

- На каждом рабочем месте выполняется несколько деталей-операций

- Остальные признаки те же, что и у однопредметной

В зависимости от метода (чередования) изготавливаемых изделий, различают:

- Групповые многопредметные линии

- Переменнопоточные многопредметные линии

Вопрос № 39. Особенности организации и характеристика прерывнопоточных линий.

Здесь нормы времени по операциям не равны и не кратны такту, поэтому возникают прослеживания, либо простои рабочих мест. Такие линии используются, там где, нельзя синхронизировать технологические операции. Например: в механических и сборочных цехах, массового и серийного производства, при больших различиях нормы времени, на различных операциях, движение предметов труда, осуществляется параллельно-последовательно.

Здесь в фактический фонд времени линии, регламентированные перерывы не включаются.

Вопрос № 40. Автоматические поточные линии.

Они представляют собой систему согласованно работающих и автоматически управляемых станков (агрегатов), транспортных средств и контрольных механизмов, расположенных по ходу технологического процесса, роль рабочего сводится к наблюдению за работой линии, наладке механизмов, а иногда подача заготовки на первую операцию и снятию готового изделия с последней операции. В состав автоматической линии могут входить: агрегатные и универсальные станки, обрабатывающие центры, специальное оборудование с программным управлением. Производительность автоматических, поточных линий в 3-4 раза выше обычных, неавтоматизированных поточных линий.

Автоматические поточные линии представляют собой жесткие технические системы, предназначенные, для производства изделий одного наименования в условиях массового производства.  При неполной загрузке их применение экономически не эффективно из-за большой стоимости и кроме того переналадка автоматической линии при смене номенклатуры изделия, требует больших затрат.

Вопрос № 41. Гибкие производственные системы, их характеристика и структура.

Они представляют собой совокупность автоматизированного оборудования, обрабатывающих центров, роботизированных технологических комплексов, гибких производственных модулей и систем обеспечения их работы в автоматическом режиме. Здесь обеспечивается автоматизированная переналадка при переходе на другую номенклатуру изделия. Работу гибких производственных систем, обеспечивают две группы элементов:

- Технологические (гибкий производственный модуль, роботизированный технологический комплекс, системы обеспечения работы гибкой производственной системы)

- Электронно-вычислительные элементы управляющую гибкой производственной системы

Гибкие производственные системы применяются в различных видах производства: массововой, единичной, серийной. Они отличаются: высокой производительностью, за счет одновременного выполнения многих операций с одной установки обрабатываемого предмета труда. Обеспечивают выпуск серийных и мелкосерийных изделий, широкой номенклатуры, отдельными партиями и быструю смену объектов производства.

Вопрос №42. Производственная мощность предприятия.

Производственная мощность предприятия – это максимально возможный годовой выпуск продукции или объем переработки сырья. Годовой измеряется в: штуках, метрах, тоннах. Расчет производственной мощности, выполняется в последствии от низшего звена к высшему, т.е. от мощности групп технологически однородного оборудования, к мощности участка, к мощности цеха, далее к мощности предприятия. Величина производственной мощности группы технологического однородного оборудования, выпускающего одинаковую продукцию или перерабатывающего одинаковое сырье, составляет M=n*П*Ф

N – число единиц оборудования

П – часовая производительность единицы оборудования

Ф – действительный фонд времени работы единицы оборудования данной группы в часах.

Вопрос № 43. Назначение и содержание процесса подготовки производства к выпуску новой продукции.

Современное предприятие постоянно внедряет различные новшества. Основная задача подготовки производства, является обеспечение необходимых условий для функционирования производственного процесса, при переходе на выпуск новых изделий. Подготовка производства включает 2 стадии:

- Научные исследования

- Техническая подготовка производства

Содержанием процесса подготовки производства являются: исследовательские, конструкторские, технологические, производственные, обслуживающие и экономические виды деятельности.

Вопрос № 44. Этапы и принципы организации подготовки производства к выпуску новой продукции

Этапы подготовки производства осуществляются:

- Научно исследовательские работы

- Конструкторская подготовка производства

- Технологическая подготовка производства

- Организационная подготовка производства

- Отработка нового изделия в опытном производстве

- Освоение нового изделия в промышленном производстве

Принципы комплексности – проведение всех процессов подготовки производства по единому плану.

Принцип специализации – ведение работ подразделениями осгласно характеру их специализации.

Принцип непрерывности работ по созданию изделий

Принцип прямоточности – освоение новой продукции, должна идти в определенной последовательности

Принцип параллельности – по возможности совмещение по времени различных этапов работ.

Вопрос № 45. Научно-исследовательская стадия производства

Исследовательская стадия подготовки производства включает: изучение потребностей рынка, анализ основных конкурентов предприятия, номенклатуры продукции и рынков сбыта.

Виды НИР:

- Фундаментальные исследования – направленные на создание техники и технологии в будущем.

- Поисковые исследования, базируется на фундаментальных и направлены на изучение возможности их использования в прикладных исследованиях, при создании новой техники.

- Прикладные исследования – непосредственно направлены, на решение конкретных научно-технических проблем методов создания новой продукции и новых технологических процессов.

Фундаментальные и поисковые исследования, ведутся в академических структурах и ВУЗах.

Прикладные выполняют ВУЗы, отраслевые НИИ и крупные предприятия.

Вопрос № 46. Этапы и уровни НИР в системе подготовки

- Разработка технического задания (цели и задачи исследования)

- Выбор направления исследования (анализ научно-технической литературы). Разработка методики исследования

- Теоретические и экспериментальные исследования. Заканчивается подготовкой предложений

- Обобщение и анализ результатов исследований. Составление отчета и проекта конструкторских работ

- Приемка НИР специальной комиссии

Уровень НИР зависит от количества использованных открытий, изобретений и рационализаторских предложений.

Вопрос № 47. Задачи и организация конструкторской подготовки производства

Основная задача: проектирование новой продукции и модернизация ранее производившейся.

Разработка нового изделия проводится: НИИ, опытно конструкторские бюро, специально-конструкторские бюро. На предприятиях конструкторская подготовка производится в отделе главного конструктора.

Вопрос № 48. Этапы конструкторской подготовки производства.

Этапы конструкторской подготовки:

- Техническое задание – определяются основное назначение будущего изделия и технические требования к нему.

- Техническое предложение – разрабатывается, когда техническое задание выдается предприятию вышестоящей организацией или заказчиком.

- Эскизный проект – это совокупность конструкторских документов, содержащих принципиальные конструкторские решения и определяющих основные параметры изделия.

- Технический проект – содержит окончательные технические решения, которые дают полное представление об устройстве разрабатываемого изделия и исходные данные для разработки рабочей документации.

- Рабочий проект (документация) – включает все конструкторские документы, предназначенные для изготовления и испытания опытного образца, изготовления изделий в производстве. Здесь заканчивается отработка конструкции изделия, на технологичность, в соответствии с рабочей документацией изготавливается опытный образец изделия, который проходит испытание, по установленной программе и при необходимости проводится уточнение всей конструкторской документации на изготовление изделий.

Вопрос № 49. Пути повышения эффективности и сокращение сроков, конструкторской подготовки производства.

- Широкое использование стандартных и унифицированных изделий в новой продукции. При больших и сложных конструкторских работах на предприятиях создаются системы автоматизированного проектированного (САПР), они включают ЭВМ, графопостроители, дисплеи, аппаратуру связи, кроме того используются математическое, лингвистическое, программное, информационное, методическое, организационное, аппаратное и техническое обеспечение входящее в систему САПР.

Вопрос № 50. Задачи и организации технологической подготовки производства.

- Проектирование рациональных и прогрессивных способов изготовления изделий для их выпуска в кратчайшие сроки с минимальными затратами и высоким качеством изделий. Исполнители: службы отдела главного технолога и отдела планирования подготовки производства. Организация технологической подготовки производства регламентируется государственными стандартами ЕСТПП (единой системой технологической подготовки производства)

Вопрос № 51. Содержание и функции технологической подготовки производства

- Выбор типовых технологических процессов

- Разработка новых технологических процессов

- Выбор средств механизации и автоматизации технологических процессов

- Проектирование планировки производственных участков

- Оформление рабочей документации на технологические процессы

- Внедрение технологических процессов

Технологическая подготовка производства начинается с согласования конструкции нового изделия на технологичность. Под технологичностью изделия понимается совокупность свойств его конструкции, обеспечивающих минимизацию затрат труда, средств и времени в процессе производства и в процессе эксплуатации изделия. Поэтому все рабочие чертежи новых узлов и деталей подвергаются технологическому анализу на предмет их изготовления с использованием прогрессивных технологий и современного высокопроизводительного оборудования в условиях производства данного предприятия.

Вопрос № 52. Этапы технологической подготовки производства

- Разработка технологической документации ЕСТД (единая система технологической документации)

- Проектирование технологической оснастки и нестандартного оборудования

- Изготовление технологической оснастки

- Испытание и отладка отработанной технологии

Технологическое проектирование начинается с маршрутной технологии, т.е. с определения последовательности определения выполнения основных операций и закрепление их за определенными группами оборудования. В индивидуальном и мелкосерийном производстве разработка технологических процессов обычно ограничивается маршрутной технологией (маршрутная карта). В серийных производствах, после маршрутной технологии разрабатывается пооперационная технология. В массовом производстве, она доводится до отдельных элементов (переходы, ходы). Разработанный технологический процесс оформляется в виде комплекта технологической документации и утверждается. Утвержденный технический процесс строго обязателен для всех подразделений и работников предприятия, его нарушение влечет появление брака, ухудшение качества, срыв ритмичности работы предприятия.

Вопрос № 53. Пути повышения эффективности технологической подготовки производства

Основные направления повышения:

- Типизация технологических процессов

- Стандартизация и унификация технологической оснастки

- Создание и эффективное использование автоматизированной системы технологической подготовки производства.

Важным этапом технологической подготовки производства, является правильный выбор варианта технологического процесса, главный критерий которого минимальное технологическая себестоимость. Минимизация издержек и ускорение работ по технологической подготовке производства, достигается применением типовых и групповых технологических процессов.

Вопрос № 54. Организационная подготовка и ее стадии

Включает разработку и реализацию процесса изготовления изделия, обеспечение его материалами и комплектующими, оборудованием, измерительной аппаратурой, подготовку кадров. Стадии организационной подготовки:

- Разработка проекта организации основного производственного процесса. Выбор структуры предприятия, выбор оборудования, численность рабочих.

- Разработка проекта технического обслуживания основного производства. Движение грузов, предметов труда, потребность в обслуживающих хозяйствах.

- Разработка организации и оплаты труда, выбор системы оплаты труда.

- Организация материально-технического снабжения и сбыта новой продукции.

- Социально-психологическая подготовка коллектива (работников). По разъяснению последствий перехода на новое изделия.

Вопрос № 55. Организация освоения нового производства новой продукции

Она включает отладку технического процесса и переход на производственный выпуск новых изделий.

- Выпуск установочной серии (пробной)

- Техническое освоение в опытном производстве для достижения проектных технических параметров

- Производственное освоение с выходом на проектный объем выпуска продукции

- Экономическое освоение с целью достижения проектного уровня экономических показателей новых изделий

Вопрос № 56. Организационные методы (варианты) перехода на выпуск новой продукции

- Последовательный метод перехода: производство новых изделий начинается после полного прекращения выпуска изделий снимаемых с производства.

- Параллельный метод перехода: одновременно с сокращением объемов выпуска старых изделий, происходит наращивание выпуска новых изделий.

- Параллельно-последовательный метод перехода: характеризуется совмещением выполнения подготовительных работ, по освоению новых изделий на отдельном участке с продолжением выпуска старых изделий.

После завершение начального периода освоения, происходит кратквременная остановка основного производства, переналадка оборудования и начинается выпуск новой продукции.

Вопрос № 57. Пути сокращения сроков подготовки производства.

- Снижение объемов работ на всех этапах технической подготовки производства

- Повышение производительности труда, специалистов всех подразделений, занятых подготовкой и освоением производства

Вопрос № 58. Организация ремонтного хозяйства предприятия

Задача ремонтного хозяйства – обеспечение работоспособности оборудования и снижение затрат на его эксплуатацию и ремонт (текущий, средний и капитальный).

Формы организации ремонта:

- Децентрализованная форма – все виды ремонта проводятся силами цеха

- Централизованная – все виды ремонта в цехе, проводятся силами ремонто-механического цеха завода

- Смешанная форма – текущий и средний ремонт выполняют цеховые ремонтные бригады, а капитальный выполняется ремонто-механическим цехом завода.

К ремонтным службам относится: отдел главного механика, ремонто-механических цех, цеховые ремонтные службы, общезаводской склад деталей и узлов.

Вопрос № 59. Организация инструментального хозяйства

Инструментальное хозяйство - Это совокупность и служб, занятых проектированием, изготовлением, приобретением и ремонтом технологической оснастки и инструмента, их учетом и хранением и распределением.

Задача: бесперебойное обеспечение цехов, качественной технологической оснасткой и инструментом, а также снижение затрат на изготовление и ремонт инструмента и оснастки. Инструментальное хозяйство включает: отдел инструментального хозяйства, инструментальный цех, центральный инструментальный склад, цеховые инструментальные кладовые, участки сборки, заточки и ремонта.

Вопрос № 60. Организация энергетического хозяйства

Оно включает потребителей общезаводских и цеховых, преобразователи и генерирующие установки, энергосети, службы по эксплуатации, ремонту и монтажу энергооборудования и сетей.

Задача: бесперебойное обеспечение предприятия всеми видами энергий, наблюдение за соблюдение правил эксплуатации энергетического оборудования и своевременный ремонт и обслуживание.

Организацию всех видов работ энергохозяйства, возглавляет главный энергетик предприятия.

Вопрос № 61. Организация транспортного хозяйства

Это комплексных транспортных средств, для перевозки грузов, на территории предприятия и на его подъездных путях. Включает: один или несколько транспортных цехов и мастерских по ремонту путевого хозяйства. По назначению транспорт подразделяется на: внешний, межцеховой и внутрицеховой. Рациональная организация перевозок зависит от правильного выбора грузопотоков и транспортных средств.

Вопрос № 62. Организация складского хозяйства.

Это комплекс складов для бесперебойного снабжения производства материальными ресурсами. Склады производят приемку материальных ресурсов, количественную и качественную. Регулирование уровня запасов материалов и ведут учет готовой продукции. По назначению склады бывают: материальные, сбытовые (хранят готовую продукцию и подчиняются отделу сбыта), производственные (хранят предметы и средства труда). По масштабу: общезаводские и цеховые. В зависимости от вида хранимых материалов бывают: универсальные и специализированные. В последние годы получили развитие автоматизированные склады, т.е. используется автоматика для размещения и поиска.

Вопрос № 63. Организация системы обеспечения качества продукции.

Система управления качеством продукции разрабатывается с учетом следующих принципов: 
• ориентация на потребителя; 
• продуктовый подход; 
• охват всех стадий жизненного цикла продукции (принцип «петли качества»); 
• сочетание обеспечения управления и улучшения качества; 
• предупреждение проблем и др. 
Такая система создается на предприятии как средство, обеспечивающее проведение определенной политики и достижение поставленной цели в области качества. 
Комплексное управление качеством — это эффективная система, объединяющая деятельность различных подразделений, ответственных за разработку показателей качества, их достижение, поддержание достигнутого уровня качества, обеспечение производства и эксплуатации продукции на самом экономном уровне при полном удовлетворении требований потребителя. Комплексное управление качеством требует участия всех подразделений предприятия, включая производственное, отделы проектирования, снабжения, сбыта, технического контроля качества, стандартизации и др. 
Система комплексного управления качеством имеет две взаимосвязанные цели: выработку привычки к улучшениям и стремление к совершенству.

Вопрос № 64. Технический контроль качества и его функции.

Организация и проведение технического контроля качества — одни из составных элементов системы управления качеством на стадиях производства и реализации продукции. 
Технический контроль — это проверка соответствия продукции или процесса, от которого зависит качество продукции, установленным стандартам или техническим требованиям. В машиностроении (в том числе и в радиоэлектронном приборостроении) он представляет собой совокупность контрольных операций, выполняемых на всех стадиях производства: от контроля качества поступающих на предприятие материалов, полуфабрикатов, комплектующих приборов и изделий до выпуска готовой продукции. 
Технический контроль является неотъемлемой частью производственного процесса. Он выполняется различными службами предприятия в зависимости от объекта контроля. Так, контроль за правильным использованием стандартов, технических условий, руководящих материалов и другой нормативно-технической документации в процессе подготовки производства осуществляет служба нормоконтроля. Качество технической документации контролируется непосредственными исполнителями и руководителями всех уровней в отделах главного конструктора, главного технолога, главного металлурга и других служб предприятия. Но контроль качества готовой продукции и полуфабрикатов своего производства осуществляет отдел технического контроля (ОТК), хотя ответственность за качество не снимается с исполнителей и руководителей производственных подразделений (цехов и участков). 
Основной задачей технического контроля на предприятии является своевременное получение полной и достоверной информации о качестве продукции, состоянии оборудования и технологического процесса с целью предупреждения неполадок и отклонений, которые могут привести к нарушениям требований стандартов и технических условий. 
Технический контроль призван обеспечивать требуемую настроенность процесса производства и поддерживать его стабильность, то есть устойчивую повторяемость каждой операции в предусмотренных технологических режимах, нормах и условиях, Объектами технического контроля на машиностроительном предприятии являются поступающие материалы, полуфабрикаты на разных стадиях изготовления, готовая продукция (детали, мелкие сборочные единицы, узлы, блоки, изделия), средства производства (оборудование, инструмент, приборы, приспособления и др.), технологические процессы и режимы обработки, общая культура производства. 
Функции технического контроля определяются во многом задачами и объектами производства. Сюда относятся контроль за качеством и комплектностью выпускаемых изделий, учет и анализ возвратов продукции, дефектов, брака, рекламаций и др. 
Главные задачи ОТК — предотвращение выпуска продукции, не соответствующей требованиям стандартов, технических условий, эталонов, технической документации, договорным условиям, укрепление производственной дисциплины и повышение ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции.

Вопрос № 65. Виды технического контроля качества продукции.

Организационные формы и виды процессов технического контроля качества продукции весьма разнообразны. Поэтому целесообразно их деление на группы по классификационным признакам. Выделяют следующие виды контрольных операций:

По стадиям жизненного цикла изделия:

• контроль проектирования новых изделий;

• контроль производства и реализации продукции;

• контроль эксплуатации или потребления,

По объектам контроля:

• контроль предметов труда;

• контроль средств производства;

• контроль технологии;

• контроль труда исполнителей;

• контроль условий труда.

По стадиям производственного процесса:

• входной контроль, предназначенный для проверки качества материалов, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений до начала производства

• промежуточный контроль, выполняемый по ходу технологического процесса (пооперационный);

• окончательный приемочный контроль, проводимый над заготовками, деталями, сборочными единицами, готовыми изделиями;

• контроль транспортировки и хранения продукции.

По степени охвата продукции:

• сплошной контроль, выполняемый при 100%-ном охвате предъявляемой продукции. Он применяется в следующих случаях:

а) при ненадежности качества поставляемых материалов, полуфабрикатов, заготовок, деталей, сборочных единиц;

б) когда оборудование или особенности технологического процесса не обеспечивают однородности изготовляемых объектов;

в) при сборке в случае отсутствия взаимозаменяемости;

г) после операций, имеющих решающее значение для качества последующей обработки или сборки;

д) после операций с возможным высоким размером брака;

е) при испытании готовых изделий ответственного назначения;

• выборочный контроль, осуществляемый не над всей массой продукции, а только над выборкой. Обычно он используется в следующих случаях:

а) при большом числе одинаковых деталей;

б) при высокой степени устойчивости технологического процесса;

в) после второстепенных операций.

По месту выполнения:

• стационарный контроль, выполняемый в стационарных контрольных пунктах, которые создаются в следующих случаях:

а) при необходимости проверки большого числа одинаковых объектов производства, которые требуют специально оборудованных контрольных пунктов (сложная измерительная аппаратура);

б) при возможности включения работы стационарного контрольного пункта в поток заключительных операций производственного процесса;

• скользящий контроль, выполняемый непосредственно на рабочих местах, как правило, в следующих случаях:

а) при проверке громоздких изделий, неудобных для транспортировки;

б) при изготовлении малого числа одинаковых изделий;

в) при возможности применения простых контрольно-измерительных инструментов либо приборов.

По времени выполнения:

• непрерывный;

• периодический.

По организационным формам выявления и предупреждения брака:

• летучий контроль, выполняемый контролером произвольно без графика при систематическом обходе закрепленных за ним рабочих мест;

• кольцевой контроль, заключающийся в том, что за контролером закрепляется определенное количество рабочих мест, которые он обходит «по кольцу» периодически в соответствии с часовым графиком, причем продукция проходит контроль на месте ее изготовления;

• статистический контроль, являющийся формой периодического выборочного контроля, основанный на математической статистике и позволяющий обнаружить и ликвидировать отклонение от нормального хода технологического процесса раньше, чем эти отклонения приведут к браку;

• текущий предупредительный контроль, выполняемый с целью предупреждения брака в начале и в процессе обработки. Он включает:

а) проверку первых экземпляров изделий;

б) контроль соблюдения технологических режимов;

в) проверку вступающих в производство материалов, инструментов, технологической оснастки и др.

По влиянию на возможность последующего использования продукции:

• разрушающий контроль;

• неразрушающий контроль.

По степени механизации и автоматизации:

• ручной контроль;

• механизированный контроль;

• автоматизированный (автоматизированные системы управления качеством) контроль;

• автоматический контроль;

• активный и пассивный контроль продукции.

По исполнителям:

• самоконтроль;

• контроль мастеров;

• контроль ОТК;

• инспекционный контроль;

• одноступенчатый контроль (контроль исполнителя и приемка ОТК);

• многоступенчатый контроль (контроль исполнителя и операционный, а также специальный и приемочный).

По используемым средствам:

• измерительный контроль, применяемый для оценки значений контролируемых параметров изделия: по точному значению (используются инструменты и приборы шкальные, стрелочные и др.) и по допустимому диапазону значений параметров (применяются шаблоны, калибры и т.п.);

• регистрационный контроль, осуществляемый для оценки объекта контроля на основании результатов подсчета (регистрации определенных качественных признаков, событий, изделий);

• органолептический контроль, осуществляемый посредством только органов чувств без определения численных значений контролируемого объекта;

• визуальный контроль — вариант органолептического, при котором контроль осуществляется только органами зрения;

• контроль по образцу, осуществляемый сравнением признаков контролируемого, изделия с признаками контрольного образца (эталона);

• технический осмотр, осуществляемый в основном с помощью органов чувств и при необходимости — с привлечением простейших средств контроля.

Вопрос № 66. Методы технического контроля качества продукции.

Методы технического контроля характерны для каждого участка производства и объекта контроля. Здесь различают:

• визуальный осмотр, позволяющий определить отсутствие поверхностных дефектов;

• измерение размеров, позволяющее определять правильность форм и соблюдения установленных размеров в материалах, заготовках, деталях и сборочных соединениях;

• лабораторный анализ, предназначенный для определения механических, химических, физических, металлографических и других свойств материалов, заготовок, деталей;

• механические испытания для определения твердости, прочности и других параметров;

• рентгенографические, электротермические и другие физические методы испытаний;

• технологические пробы, проводимые в тех случаях, когда недостаточно лабораторного анализа;

• контрольно-сдаточные испытания, служащие для определения заданных показателей, качества;

• контроль соблюдения технологической дисциплины;

• изучение качества продукции в сфере потребления;

• электрофизические методы измерения параметров изделия;

• методы исследования и контроля, основанные на использовании электронных, ионных, ортонных  пучков.

В последние годы более широкое распространение в промышленности находят новые физико-технические методы контроля качества продукции, основанные на использовании ультразвука, рентгеноскопии, радиоактивных изотопов. Эти методы позволяют расширить возможности контроля качества продукции и анализа технологических процессов, не вызывая разрушения образцов и, как правило, обеспечивая экономический эффект.